NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

| TÊN DỰ ÁN: | XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ - HIẾM |
| --- | --- |
| ĐỊA CHỈ: | PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. |
| CHỦ ĐẦU TƯ: | LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ - HIẾM |
| ĐƠN VỊ LẬP: | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HƯNG HÀ |

NĂM 2020

I. TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Giới thiệu chung.

1.1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

1.2. Địa điểm xây dựng: Phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

1.3. Vị trí địa lý, khí hậu:

Hà Nội nằm chếch về phía Tây Bắc của trung tâm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, Hà Nội có vị trí từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc và 105°44' đến 106°02' kinh độ Đông, tiếp giáp với các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc ở phía Bắc; Hà Nam, Hòa Bình phía Nam; Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên phía Đông; Hòa Bình và Phú Thọ phía Tây. Thành phố nằm ở cả hai bên bờ sông Hồng, nhưng tập trung chủ yếu bên hữu ngạn.

Địa hình Hà Nội thấp dần theo hướng từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông với độ cao trung bình từ 5 đến 20 mét so với mực nước biển. Khí hậu Hà Nội tiêu biểu cho vùng Bắc Bộ với đặc điểm của khí hậu cận nhiệt đới ẩm, mùa hè nóng, mưa nhiều và mùa đông lạnh, ít mưa về đầu mùa và có mưa phùn về nửa cuối mùa. Nằm về phía bắc của vành đai nhiệt đới, thành phố quanh nǎm tiếp nhận lượng bức xạ Mặt trời rất dồi dào và có nhiệt độ cao. Và do tác động của biển, Hà Nội có độ ẩm và lượng mưa khá lớn, trung bình 114 ngày mưa một năm. Một đặc điểm rõ nét của khí hậu Hà Nội là sự thay đổi và khác biệt của hai mùa nóng, lạnh. Mùa nóng kéo dài từ tháng 5 tới tháng 9, kèm theo mưa nhiều, nhiệt độ trung bình 28,1°C. Từ tháng 11 tới tháng 3 năm sau là mùa đông với nhiệt độ trung bình 18,6°C. Trong khoảng thời gian này số ngày nắng của thành phố xuống rất thấp, bầu trời thường xuyên bị che phủ bởi mây và sương, tháng 2 trung bình mỗi ngày chỉ có 1,8 giờ mặt trời chiếu sáng. Cùng với hai thời kỳ chuyển tiếp vào tháng 4 (mùa xuân) và tháng 10 (mùa thu), thành phố có đủ bốn mùa xuân, hạ, thu và đông.

Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế, quận Nam Từ Liêm (huyện Từ Liêm cũ), thành phố Hà Nội thuộc vùng gió II-B có áp lực gió theo phân vùng Wo = 95 daN/m2.

2. Mục tiêu dự án

- Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực hoạt động cho Liên đoàn địa chất Xạ - Hiếm bằng cách nâng cao cơ sở vật chất làm việc, từng bước hiện đại, hoàn chỉnh và đồng bộ theo hướng hiệu quả và phát triển, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của xã hội về các lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Đầu tư xây dựng mới, hoàn chỉnh các hạng mục công trình;

+  Đầu tư xây dựng mới hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong lô đất xây dựng công trình và đấu nối vào hạ tầng kỹ thuật khu vực.

3. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng 01 khối nhà làm việc cho 4 đơn vị gồm: Cơ quan Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm; Đoàn Địa chất 155; Trung tâm Phân tích thí nghiệm Xạ - Hiếm và Trung tâm Quan trắc và Điều tra môi trường phóng xạ tại vị trí lô đất số 15 (diện tích đất 4.215m2). Xây dựng cơ sở phân tích, thí nghiệm và xử lý dữ liệu về môi trường phóng xạ tại lô đất số 7 (diện tích đất 858m2). Tổng diện tích sàn xây dựng mới khoảng 7.300m2 (bao gồm cả tầng hầm).

- Sửa chữa cải tạo cơ sở làm việc cũ của Đoàn địa chất 155 tại lô đất số 6 và số 2 (tổng diện tích đất 1.050m2) để làm nhà kho bảo quản thiết bị thi công, thiết bị kỹ thuật và phục vụ công tác nội nghiệp của các tổ kỹ thuật.

- Hoàn thiện hạ tầng cơ sở.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

5. Tổng mức đầu tư:

- 99.800.000.000 đồng (chín mươi chín tỷ, tám trăm triệu đồng)

- Vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước.

II. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT.

1. Mục đích khảo sát:

Xác định các thông tin và số liệu kỹ thuật cần thiết phục vụ công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm khảo sát và xây dựng số liệu về địa chất khu vực xây dựng.

2. Phạm vi khảo sát:

Công tác khảo sát nằm trong phạm vi ranh giới Khu đất của Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm tại Phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Tiêu chuẩn áp dụng:

| TT | Tên tiêu chuẩn | Số hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | TCVN 4419:1987 |
| 2 | Quy trình về định vị lỗ khoan, hố đào của Tổng cục Địa chất | 96TCN 43-90 |
| 3 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn | TCVN 9351:2012 |
| 4 | Lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu đất | TCVN 2683-2012 |
| 5 | Phương pháp chỉnh lý, thống kê các kết quả xác định đặc trưng của đất | TCVN 9153:2012 |
| 6 | Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình | TCVN 9437-2012 |
| 7 | Các tiêu chuẩn thí nghiệm mẫu đất | TCVN 4195-2012 đến 4202-2012 |
| 8 | Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình | TCVN 9362:2012 |
| 9 | Tiêu chuẩn khảo sát cho xây dựng - khảo sát địa kỹ thuật nhà cao tầng | TCVN 9363:2012 |
| 10 | Và các quy trình, tiêu chuẩn về khảo sát địa chất trong xây dựng khác của Việt Nam có liên quan |  |

4. Khối lượng khảo sát

# 4.1. Công tác khoan thăm dò:

- Công tác khoan nhằm xác định địa tầng, ranh giới các lớp đất đá, lấy mẫu đất đá, quan trắc nước ngầm và thực hiện các thí nghiệm hiện trường.

- Số lượng hố khoan: 03 hố khoan (vị trí xem bản vẽ kèm theo), chiều sâu mỗi hố khoan dự kiến là 35m.

- Tổng chiều sâu khoan: 105m

- Chiều sâu các hố khoan có thể thay đổi tuỳ thuộc cấu trúc địa chất của khu vực khảo sát, độ sâu hố khoan phải đảm bảo phải vào lớp đất tốt, ổn định, có trị số Nspt ≥ 20 ít nhất là 5m.

- Khi tiến hành khoan khảo sát có thể điều chỉnh vị trí hố khoan cho phù hợp với vị trí công trình hiện trạng.

- Khi khoan tại hiện trường cần có báo cáo nhanh hàng ngày cho chủ đầu tư và chủ trì thiết kế biết để có biện pháp xử lý kịp thời.

# 4.2. Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT.

# Công tác thí nghiệm hiện trường (SPT) được thực hiện ở tất cả các hố khoan. Khoảng cách thí nghiệm trung bình 2m/lần cho độ sâu 0-35m.

Quy trình thí nghiệm như sau:

- Kết thúc quá trình lấy mẫu, thả bộ ống mẫu xuống đáy lỗ khoan;

- Đo chiều sâu thí nghiệm;

- Đóng tạ và đếm kết quả;

- Kéo ống mẫu SPT lên lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu (nếu cần);

- Giá trị xuyên tiêu chuẩn được tính bằng số lần đập tạ trên 30cm độ sâu cuối cùng. Số liệu tiêu chuẩn được chỉnh lý và lập biểu đồ xuyên theo trụ hố khoan.

Số lượng thí nghiệm SPT dự kiến là 54 lần.

# 4.3. Công tác lấy mẫu đất, mẫu nước

# 4.3.1. Mẫu đất

- Mẫu thí nghiệm được lấy ở tất cả các hố khoan với khoảng cách trung bình 2m-3m/mẫu. Gồm các loại mẫu sau:

+ Mẫu nguyên dạng với loại đất sét: Lấy bằng phương pháp đóng tạ hoặc ép thủy lực; đường kính 91cm dài 20cm; lấy xong bảo quản trong ống nhựa PVC dán băng keo chống mất nước.

Lấy mẫu nguyên dạng thí nghiệm các chỉ tiêu vật lý, cơ học...

+ Mẫu không nguyên dạng hay còn gọi là mẫu xáo động áp dụng với loại đất cát được lấy trong lõi thí nghiệm SPT khối lượng tối thiểu 200g; lấy xong bảo quản trong túi nilon.

Lấy mẫu không nguyên dạng thí nghiệm các chỉ tiêu vật lý...

Số lượng mẫu lấy dự kiến: 48 mẫu.

# 4.3.2. Mẫu nước

- Do công trình dự kiến xây dựng bằng móng cọc do đó phải tiến hành lấy và đánh giá mức độ ăn mòn bê tông của nước dưới đất.

- Dự kiến lấy và thí nghiệm mỗi hố khoan 1 mẫu nước (tổng cộng là 3 mẫu nước).

# 4.4. Công tác thí nghiệm trong phòng

Đối với mẫu đất nguyên trạng xác định các chỉ tiêu cơ lý sau:

| TT | Chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt | P | % |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % |
| 3 | Khối lượng thể tích tự nhiên |  | g/cm3 |
| 4 | Khối lượng riêng | s | g/cm3 |
| 5 | Giới hạn chảy | Wl | % |
| 6 | Giới hạn dẻo | Wp | % |
| 7 | Lực dính kết | C | kG/cm2 |
| 8 | Góc nội ma sát |  | Độ |
| 9 | Hệ số nén lún (trong điều kiện không nở hông, nén nhanh) | a | cm2/kG |

Đối với mẫu đất không nguyên dạng xác định các chỉ tiêu sau:

| TT | Chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt | P | % |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % |
| 3 | Khối lượng thể tích tự nhiên |  | g/cm3 |
| 4 | Khối lượng riêng | s | g/cm3 |
| 5 | Lực dính kết | C | kG/cm2 |
| 6 | Góc nội ma sát |  | Độ |
| 7 | Hệ số nén lún (trong điều kiện không nở hông, nén nhanh) | a | cm2/kG |

Đối với mẫu nước xác định các chỉ tiêu sau:

| TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chỉ tiêu Độ pH | mg/l |
| 2 | Chỉ tiêu tổng lượng muối hòa tan | mg/l |
| 3 | Chỉ tiêu lượng cặn không tan | mg/l |
| 4 | Chỉ tiêu hàm lượng SO4-2 | mg/l |
| 5 | Chỉ tiêu hàm lượng Nitrit, Nitrat | mg/l |
| 6 | Chỉ tiêu hàm lượng Amôniac | mg/l |
| 7 | Chỉ tiêu hàm lượng chì, đồng, kẽm, Mangan, Sắt và chất hữu cơ tự do khác |  |

Số lượng mẫu thí nghiệm dự kiến: 33 mẫu đất nguyên dạng, 15 mẫu đất không nguyên dạng, 03 mẫu nước.

Khối lượng công việc dự kiến theo bảng sau:

| TT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m. Cấp đất đá I -III (Lỗ khoan rửa bằng dung dịch đất sét, ống chống <50% chiều dài hố khoan, hiệp khoan >0.5m | m | 90 |
| 2 | Bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa ở trên cạn . Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m. Cấp đất đá I - III | m | 90 |
| 3 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m. Cấp đất đá IV -VI (Lỗ khoan rửa bằng dung dịch đất sét, ống chống <50% chiều dài hố khoan, hiệp khoan >0.5m | m | 15 |
| 4 | Bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa ở trên cạn . Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m. Cấp đất đá IV - VI | m | 15 |
| 5 | Xuyên tiêu chuẩn SPT, đất cấp I-III | lần | 50 |
| 6 | Xuyên tiêu chuẩn SPT, đất cấp IV-VI | lần | 5 |
| 7 | Thí nghiệm xác định 9 chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng | mẫu | 33 |
| 8 | Thí nghiệm xác định 7 chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng | mẫu | 15 |
| 9 | Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu lý hóa của mẫu nước toàn phần | mẫu | 3 |

# 4.5. Chỉnh lý, lập báo cáo kết quả khảo sát.

- Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình được thành lập sau khi kết thúc toàn bộ công tác khảo sát ngoài hiện trường và thí nghiệm đất trong phòng.

- Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình được thành lập bằng tiếng Việt, đóng thành 06 bộ, giao nộp sau khi hoàn tất.

- Nội dung đảm bảo giải quyết được mục đích yêu cầu đề ra. Cụ thể:

+ Thuyết minh với nội dung phù hợp qui định của các tiêu chuẩn Việt Nam.

+ Các phụ lục bản vẽ: Sơ đồ bố trí lỗ khoan, hình trụ hố khoan, các kết quả thí nghiệm đất trong phòng và ngoài hiện trường, các mặt cắt địa chất công trình, các biểu bảng thí nghiệm...

V. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện khảo sát dự kiến như sau: Tổng cộng là 30 ngày.

Trong đó: Công tác khảo sát tại hiện trường thực hiện trong 16 ngày, đi đường 2 ngày, thí nghiệm và lập hồ sơ báo cáo 12 ngày.

VI. Sản phẩm giao nộp:

Sản phẩm giao nộp bao gồm:

| ### STT | ### Sản phẩm tư vấn khảo sát | ### Số lượng |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Nhật ký thi công | ### 01 |
| ### 2 | ### Báo cáo kết quả khảo sát địa chất | ### 06 |

VII. Kinh phí thực hiện công tác khảo sát:

| TT | Danh mục công việc | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá(đồng) | Thành tiền sau thuế (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát địa chất công trình |  |  |  |  |
| 1.1 | Công tác khoan |  |  |  | 187,272,195 |
| 1.1.1 | Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m. Cấp đất đá I -III (Lỗ khoan rửa bằng dung dịch đất sét, ống chống <50% chiều dài hố khoan, hiệp khoan >0.5m, hệ số Knc=Km=1.05*1.05*0.9=0.99225) | m | 90 | 1,213,410 | 109,206,900 |
| 1.1.2 | Bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa ở trên cạn . Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m. Cấp đất đá I - III | m | 90 | 470,433 | 42,338,970 |
| 1.1.3 | Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m. Cấp đất đá IV-VI (Lỗ khoan rửa bằng dung dịch đất sét, ống chống <50% chiều dài hố khoan, hiệp khoan >0.5m, hệ số Knc=Km=1.05*1.05*0.9=0.99225) ) | m | 15 | 1,717,226 | 25,758,390 |
| 1.1.4 | Bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m. Cấp đất đá IV-VI | m | 15 | 664,529 | 9,967,935 |
| 1.2 | Thí nghiệm hiện trường |  |  |  | 30,630,915 |
| 1.2.1 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT. Cấp đất đá cấp I-III | 1 lần TN | 50 | 538,814 | 26,940,700 |
| 1.2.2 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT. Cấp đất đá cấp IV-VI | 1 lần TN | 5 | 738,043 | 3,690,215 |
| 1.3 | Thí nghiệm mẫu trong phòng |  |  |  | 136,115,124 |
|  | Thí nhiệm xác định 9 chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng |  |  |  | 84,809,472 |
| 1.3.1 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt (chỉ tiêu 1) | 1 chỉ tiêu | 33 | 285,203 | 9,411,699 |
| 1.3.2 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm (chỉ tiêu 2) | 1 chỉ tiêu | 33 | 115,175 | 3,800,775 |
| 1.3.3 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng) (chỉ tiêu 3) | 1 chỉ tiêu | 33 | 645,450 | 21,299,850 |
| 1.3.4 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng (chỉ tiêu 4) | 1 chỉ tiêu | 33 | 525,684 | 17,347,572 |
| 1.3.5 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy (chỉ tiêu 5.6) | 1 chỉ tiêu | 33 | 199,391 | 6,579,903 |
| 1.3.6 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông (nén nhanh, điều chỉnh K=0.25) (chỉ tiêu 7) | 1 chỉ tiêu | 33 | 155,589 | 5,134,437 |
| 1.3.7 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu lực dính và góc ma sát trong (Chỉ tiêu 8.9) | 1 chỉ tiêu | 33 | 643,492 | 21,235,236 |
|  | Thí nghiệm xác định 7 chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng |  |  |  | 35,558,895 |
| 1.3.8 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt (chỉ tiêu 1) | 1 chỉ tiêu | 15.0 | 285,203 | 4,278,045 |
| 1.3.9 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm (chỉ tiêu 2) | 1 chỉ tiêu | 15.0 | 115,175 | 1,727,625 |
| 1.3.10 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng) (chỉ tiêu 3) | 1 chỉ tiêu | 15.0 | 645,450 | 9,681,750 |
| 1.3.11 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng (Chỉ tiêu 4) | 1 chỉ tiêu | 15.0 | 525,684 | 7,885,260 |
| 1.3.12 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông (nén nhanh, điều chỉnh K=0.25) (chỉ tiêu 5) | 1 chỉ tiêu | 15.0 | 155,589 | 2,333,835 |
| 1.3.13 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu lực dính và góc ma sát trong (Chỉ tiêu 6.7) | 1 chỉ tiêu | 15.0 | 643,492 | 9,652,380 |
|  | Thí nghiệm mẫu nước toàn phần |  |  |  | 15,746,757 |
| 1.3.14 | Thí nghiệm phân tích nước, chỉ tiêu độ pH | 1 chỉ tiêu | 3.0 | 210,395 | 631,185 |
| 1.3.15 | Thí nghiệm phân tích nước, chỉ tiêu tổng lượng muối hòa tan | 1 chỉ tiêu | 3.0 | 389,607 | 1,168,821 |
| 1.3.16 | Thí nghiệm phân tích nước, chỉ tiêu lượng cặn không tan | 1 chỉ tiêu | 3.0 | 382,962 | 1,148,886 |
| 1.3.17 | Thí nghiệm phân tích nước, chỉ tiêu hàm lượng SO4-2 | 1 chỉ tiêu | 3.0 | 477,067 | 1,431,201 |
| 1.3.18 | Thí nghiệm phân tích nước, chỉ tiêu hàm lượng ion Cl- | 1 chỉ tiêu | 3.0 | 406,011 | 1,218,033 |
| 1.3.19 | Thí nghiệm phân tích nước, chỉ tiêu hàm lượng Nitrit, Nitrat | 1 chỉ tiêu | 3.0 | 643,870 | 1,931,610 |
| 1.3.20 | Thí nghiệm phân tích nước, chỉ tiêu hàm lượng Amôniac | 1 chỉ tiêu | 3.0 | 385,328 | 1,155,984 |
| 1.3.21 | Thí nghiệm phân tích nước, chỉ tiêu hàm lượng chì, đồng, kẽm, Mangan, Sắt và chất hữu cơ tự do khác | 1 chỉ tiêu | 3.0 | 2,353,679 | 7,061,037 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 354,018,234 |

| CHỦ ĐẦU TƯ | ĐƠN VỊ LẬP |
| --- | --- |
| LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ-HIẾM | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HƯNG HÀ |