MỤC LỤC

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG	1

II. QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT XÂY DỰNG	1

II.1. Quy trình khảo sát	1

II.2. Phương pháp khảo sát xây dựng	2

III. VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT XÂY DỰNG, ĐẶC ĐIỂM, QUY MÔ, TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TRÌNH	4

III.1. Vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng	4

III.2. Đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình	5

IV. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN	5

V. KẾT QUẢ, SỐ LIỆU KHẢO SÁT XÂY DỰNG SAU KHI THÍ NGHIỆM, PHÂN TÍCH	6

V.1. Nguyên tắc phân chia địa tầng	6

V.2. Địa tầng khu vực khảo sát và tính chất cơ lý đất	6

V.3. Nước dưới đất	8

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	8

VI.1. Kết luận	8

VI.2. Kiến nghị	8

VII: PHỤ LỤC KÈM THEO

Phụ lục 1 : Mặt bằng bố trí lỗ khoan 	: 01 tờ

Phụ lục 2 : Hình trụ lỗ khoan	: 01 tờ

Phụ lục 3 : Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý đất 	: 01 tờ

Kết quả thí nghiệm	: 15 tờ

| CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG M.I.T.C.O ---------------------------- SỐ: 38/2023/BC-MC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC --------*****-------- Đà Nẵng, ngày 20 tháng 11 năm 2023 |
| --- | --- |

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

| Công trình | : | VĂN PHÒNG |
| --- | --- | --- |
| Địa điểm | : | THỬA ĐẤT SỐ 101, TBĐ SỐ 56, LÔ 25-B1.41, KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI VEN SÔNG HÒA XUÂN – GĐ 2, PHƯỜNG HÒA XUÂN, QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG |
| Tv khảo sát | : | CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG M.I.T.C.O |

## I. CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ hợp đồng số 34/2023/HĐTV ký ngày 16/11/2023 giữa Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng – PCCC Toàn Tiến Phát và Công ty CP Tư vấn - Kiểm định - Xây dựng M.I.T.C.O về việc khảo sát địa chất công trình: “VĂN PHÒNG”.

- Căn cứ nhiệm vụ, phương án khảo sát được Chủ đầu tư phê duyệt;

- Căn cứ khối lượng công việc do Công ty CP Tư vấn - Kiểm định - Xây dựng M.I.T.C.O đã thực hiện.

## II. QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT XÂY DỰNG

### II.1. Quy trình khảo sát

- Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 4419:1987 “ Khảo sát cho xây dựng-nguyên tắc cơ bản” mục 1.14 về nội dung của “Phương án kỹ thuật khảo sát”;

- Qui trình khoan thăm dò địa chất công trình: TCVN 9437-2012;

- Phương pháp thí nghiệm xuyên SPT TCVN 9351-2012;

- Khảo sát đất xây dựng bằng thiết bị mới và sử dụng tài liệu vào thiết kế công trình TCXD 112 : 1984;

- Phương pháp chỉnh lý thí nghiệm mẫu đất TCVN 9153-2012;

- Tiêu chuẩn TCVN 9362-2012 - Tiêu chuẩn thiết kế nền, nhà và công trình;

- Tiêu chuẩn TCVN 9363-2012 - Nhà cao tầng, công tác khảo sát địa kỹ thuật;

- Phân loại đất theo TCVN 5747-1993;

- Phân loại đá theo mức độ phong hóa theo 14 TCN 115-2006;

- Các qui trình qui phạm, các văn bản kỹ thuật hiện hành của nhà nước.

### II.2. Phương pháp khảo sát xây dựng

2.1. Nội dung khảo sát

- Khoan thăm dò địa tầng, lấy mẫu thí nghiệm và thực hiện thí nghiệm SPT.

- Mô tả cơ bản tính chất của các lớp đất theo thực tế tại hiện trường.

- Mô tả sự thay đổi địa tầng (thay đổi thành phần, trạng thái của nền đất), xác định độ sâu địa tầng, độ sâu mực nước ngầm.

-  Đánh giá điều kiện địa chất công trình khu vực xây dựng công trình.

- Công tác lấy mẫu (nguyên dạng hoặc không nguyên dạng), đóng gói, bảo quản theo quy định.

- Vệ sinh công trường.

2.2. Phương pháp khảo sát

a. Thiết bị khoan

- Một bộ máy khoan XY-1A do Trung Quốc sản xuất.

- Một máy bơm ly tâm.

- Ống chống bằng thép đường kính 110mm.

- Ống mẫu bổ đôi có miệng vạt bén từ ngoài vào có đường kính trong 91mm.

b. Phương pháp khoan

Công tác khoan vào đất được tiến hành theo phương pháp khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét bentonit kết hợp hạ ống chống. Dung dịch sét bentonit được tạo thành bằng cách trộn sét bentonit với nước, dung dịch này được bơm từ hố chứa vào cần khoan xuống đến tận đáy lỗ khoan để giúp bôi trơn lưỡi khoan, chống sạt lở thành lỗ khoan đồng thời giúp đưa các vật liệu bị vỡ vụn trong quá trình khoan ra ngoài hố khoan.

Chiều dài mỗi hiệp khoan 0.5m.

Công tác khoan đá được tiến hành bằng phương pháp khoan xoay, chèn, bẻ lõi và lấy mẫu.

Công tác khoan tuân theo quy trình khoan thăm dò TCVN 9437 : 2012.

c. Phương pháp thí nghiệm SPT

Công tác thí nghiệm SPT  theo TCVN 9351-2012 được thực hiện sau khi lấy mẫu. Việc đóng SPT được tiến hành theo 3 lần, mỗi lần 15cm. Số SPT cho lớp đất thí nghiệm là tổng số búa của 30 cm sau cùng của mũi xuyên.

* Các đặc tính kỹ thuật của bộ dụng cụ xuyên SPT:

+ Ống mẫu chẻ đôi với đường kính trong: D = 34,9mm

+  Đường kính ngoài: F = 50,8mm

+ Chiều dài ống mẫu: B = 609mm

+ Chiều dài mũi xuyên: A = 57,1mm

+ Trọng lượng tạ: 63,5kg

+ Chiều cao rơi búa: 760mm

Sơ đồ thiết bị thí nghiệm SPT

* Chỉ số sức kháng xuyên N30 dùng để tính góc nội ma sát và mô đun biến dạng trong trường hợp là đất rời không lấy được mẫu, như sau:

- Góc nội ma sát:  = √(12.N30) + atn, trong đó atn là hệ số thực nghiệm, lấy giá trị trong khoảng từ 15 đến 25.

- Mô đun biến dạng Eo được xác định theo công thức

Eo = [c(N30+6) + a]/10 (kG/cm2), trong đó:

c là hệ số phụ thuộc vào loại đất: đất loại sét c=3.0, cát mịn c=3.5, cát thô vừa c=4.5, cát thô c=7.0.

a là hệ số: a =40 khi N30 ≥15, a = 0 khi N30 <15.

d. Công tác lấy mẫu

Công tác lấy mẫu được thực hiện trung bình 2.0m lấy 01 mẫu đất đá hoặc mỗi khi địa tầng thay đổi. Trước khi lấy mẫu phải làm sạch hết mùn khoan, sử dụng ống mẫu Piston, dùng búa đóng với sức búa vừa phải (hoặc ép) để ống mẫu ngập sâu vào đất 40cm, sau đó dùng tời kéo lên với tốc độ chậm đều để tránh làm hỏng mẫu;

Đối với địa tầng thuộc loại đất sét, sét pha, cát pha, bùn, than bùn phải lấy đủ mẫu nguyên dạng.

Đối với các loại đất dính có bề dày dưới 0,5m không lấy được mẫu nguyên dạng đã khoan xuyên qua hoặc đối với các trưòng hợp quy định phải lấy mẫu nguyên trạng như bùn lỏng, cát sét...mà trong vài trường hợp quá khó khăn không thể lấy được thì phải lấy mẫu xáo động và giữ ẩm.

Đối với mẫu đá (nếu có) cần lấy trong ống mẫu khoan theo hiệp. Khi lấy mẫu phải đánh dấu số lỗ khoan, độ sâu và mô tả sơ bộ đặc điểm thạch học của đá.

Công tác lấy mẫu, bao gói, vận chuyển, bảo quản mẫu theo TCVN 2683:2012.

e. Công tác thí nghiệm trong phòng

Công tác thí nghiệm đất đá được thực hiện tại Phòng thí nghiệm Cơ lý đất và Vật liệu Xây dựng LAS-XD801 thuộc Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng M.I.T.C.O.

Phương pháp thí nghiệm theo TCVN và các tiêu chuẩn tương đương khác.

Kết quả thí nghiệm trong phòng được trình bày ở Bảng tổng hợp cơ lý và các biểu thí nghiệm.

* Tiêu chuẩn thí nghiệm:

- Thành phần hạt được xác định theo phương pháp rây ướt kết hợp với phương pháp tỷ trọng kế TCVN 4198-2014;

- Khối lượng riêng (tỷ trọng) được xác định bằng phương pháp bình tỷ trọng TCVN 4195-2012.

- Dung trọng tự nhiên được xác định bằng phương pháp dao vòng TCVN 4202-2012.

- Độ ẩm được xác định theo TCVN 4196 -2012.

- Qui ước dẻo được xác định theo phương pháp lăn, qui ước chảy xác định theo phương pháp Valixiep TCVN 4197-2012.

- Tính nén lún xác định theo phương pháp nén nhanh TCVN 4200-2012.

- Sức chống cắt được xác định bằng phương pháp cắt nhanh không cố kết trên máy cắt phẳng - máy cắt ứng biến TCVN 4199-2012.

* Các căn cứ tính toán:

- Sức chịu tải (áp lực) quy ước của đất nền được xác định theo TCVN 9362-2012“ Nền, nhà và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế ”

- Công tác chỉnh lý thống kê các đặc trưng cơ lý đất đá theo TCVN 9153-2012 của Bộ xây dựng.

f. Công tác quan trắc nước ngầm

Đo mực nước xuất hiện và mực nước ổn định: trước khi đo cần bơm rửa sạch dung dịch Bentonít, độ sâu mực nước đo vào cuối mỗi ngày kết thúc khoan và mực nước cuối cùng cần đo sau 24 giờ khi kết thúc khoan.

## III. VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT XÂY DỰNG, ĐẶC ĐIỂM, QUY MÔ, TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TRÌNH

### III.1. Vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng

3.1.  Điều kiện địa hình địa mạo

Công trình khảo sát thuộc địa điểm: thửa đất số 101, TBĐ số 56, lô 25-B1.41, khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân – GĐ 2, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Địa hình khu vực khảo sát tương đối bằng phẳng thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu, vật tư kỹ thuật khi xây dựng.

3.2. Điều kiện khí hậu, khí tượng và địa chất thuỷ văn khu vực khảo sát

Khí hậu vùng đầu tư xây dựng chịu ảnh hưởng chung của khí hậu Khu vực Miền Trung và thành phố Đà Nẵng. Hình thành hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mực nước các dòng sông thấp và thường gây nên hạn hán, nóng và dễ gây nên hoả hoạn. Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 11, lượng mưa tập trung và thường gây nên lũ lụt.

Theo quan trắc của đài khí tượng, Đà Nẵng nằm trong tọa độ địa lý khoảng 15055' đến 16014' vĩ độ Bắc, 107018' đến 108020' kinh độ Đông với thời gian quan trắc liên tục 50 năm, khí hậu khu vực thành phố Đà Nẵng có đặc điểm sau:

*  	Nhiệt độ:

- Nhiệt độ trung bình hàng năm là 25,6oC.

- Biên độ giao động nhiệt giữa các ngày và các tháng liên tiếp khoảng 3-5oC.

*  Độ ẩm không khí: (%)

- Độ ẩm không khí trung bình năm:  82%.

*  	Mưa: (mm)

- Lượng mưa trung bình năm:  2.066mm.

- Tháng có số ngày mưa TB nhiều nhất:  22 ngày (vào tháng 10 hàng năm).

*  	Nắng:

- Số giờ nắng trung bình:  2.158 giờ/năm.

*Lượng bốc hơi mặt nước:

- Lượng bốc hơi nước trung bình:  2.107mm/năm.

*	Mây:

- Trung bình lưu lượng toàn thể:  5,3

- Trung bình vận lượng hạ tầng :  3,3

*	Gió:

- Hướng gió thịnh hành mùa hè (tháng 4 - 9): gió Đông

- Tốc độ gió trung bình: 3,3 - 14m/s

- Hướng gió thịnh hành mùa Đông (tháng 10 - 3): gió Bắc và Tây Bắc

- Tốc độ gió mạnh nhất: 20 - 25m/s.

*	Bão:

Theo số liệu từ năm 1911 đến nay, trung bình hàng năm trên biển Đông có khoảng 10 cơn bão, hoạt động gây ảnh hưởng nhiều đến miền ven biển miền Trung - Việt  Nam. Bão ở Đà Nẵng thường xuyên xuất hiện vào các tháng 9, 10, 11, bão thường là cấp 9-10 kéo theo mưa to kéo dài và gây lũ lụt.

### III.2. Đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình

Công trình “VĂN PHÒNG” dự định xây dựng tại địa điểm: thửa đất số 101, TBĐ số 56, lô 25-B1.41, khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân – GĐ 2, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

## IV. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN

Công tác khảo sát đất nền và lập hồ sơ địa chất được tiến hành từ ngày 20 - 23/09/2023, do Công ty CP Tư vấn KĐXD M.I.T.C.O thực hiện. Công tác khảo sát địa chất bao gồm các mục như sau:

- Công tác khảo sát thực tế, thu thập tài liệu và kế hoạch triển khai;

- Công tác định vị trí các lỗ khoan;

- Công tác khoan, thí nghiệm hiện trường và lấy mẫu;

- Thí nghiệm trong phòng;

- Công tác lập báo cáo kỹ thuật.

Khối lượng công tác khảo sát đã thực hiện

| STT | Nội dung công việc thực hiện | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khoan vào đất cấp I-III | mét | 29.0 |
| 2 | Thí nghiệm cơ lý mẫu đất | mẫu | 15 |
| 3 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT | lần | 15 |

## V. KẾT QUẢ, SỐ LIỆU KHẢO SÁT XÂY DỰNG SAU KHI THÍ NGHIỆM, PHÂN TÍCH

### V.1. Nguyên tắc phân chia địa tầng

Lớp, phụ lớp và các thấu kính được xác định dựa vào sự phân loại đất, trạng thái và diện phân bố của chúng. Các lớp đất trong cùng một khu vực khảo sát được phân chia và đánh số thống nhất với nhau.

### V.2. Địa tầng khu vực khảo sát và tính chất cơ lý đất

Nhằm cung cấp và làm sáng tỏ các yếu tố địa tầng cũng như các tính chất địa chất công trình của các lớp đất nền để phục vụ cho công tác thiết kế, chúng tôi đã tiến hành khoan khảo sát địa chất 01 lỗ khoan với độ sâu mỗi lỗ khoan là 29.0 m, để từ đó đưa ra các giải pháp nền móng và lựa chọn biện pháp thi công thích hợp.

Dựa vào kết quả khảo sát hiện trường và kết quả thí nghiệm trong phòng cho thấy cấu trúc đất nền theo diện và chiều sâu như sau:

+ Lớp DD: Nền bê tông xi măng hiện trạng(0.00-0.05m) chuyển xuống dưới là Đất đắp: có thành phần là sét pha màu nâu đỏ - xám sẫm, lẫn dăm sạn, trạng thái dẻo mềm.

Bề dày lớp 1.8 m. Số búa SPT/30cm: 06 búa.

Kết quả thí nghiệm một số chỉ tiêu chính như sau:

| - Độ ẩm tự nhiên | : | W | = | 21.86 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dung trọng tự nhiên | : | w | = | 1.825 | g/cm3 |
| - Dung trọng khô | : | k | = | 1.498 | g/cm3 |
| - Khối lượng riêng | : | s | = | 2.71 | g/cm3 |
| - Hệ số rỗng | : |  | = | 0.809 | - |
| - Độ ẩm GH chảy | : | WL | = | 24.99 | % |
| - Độ ẩm GH dẻo | : | Wp | = | 14.86 | % |
| - Chỉ số dẻo | : | Ip | = | 10.13 | % |
| - Độ sệt | : | B | = | 0.691 | - |
| - Góc nội ma sát | : | φ | = | 13o36’ |  |
| - Lực dính kết | : | C | = | 0.124 | kG/cm2 |
| - Hệ số nén lún | : | a1-2 | = | 0.034 | cm2/kG |
| - Mô đun biến dạng | : | E | = | 112.5 | kG/cm2 |
| - Cường độ chịu tải quy ước | : | Ro | = | 1.01 | kG/cm2 |

+ Lớp 1: Sét pha màu xám sẫm, xám đen. Trạng thái dẻo mềm

Bề dày lớp 1.0 m. Số búa SPT/30cm: 04 búa.

Kết quả thí nghiệm một số chỉ tiêu chính như sau:

| - Độ ẩm tự nhiên | : | W | = | 35.90 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dung trọng tự nhiên | : | w | = | 1.807 | g/cm3 |
| - Dung trọng khô | : | k | = | 1.330 | g/cm3 |
| - Khối lượng riêng | : | s | = | 2.67 | g/cm3 |
| - Hệ số rỗng | : |  | = | 1.008 | - |
| - Độ ẩm GH chảy | : | WL | = | 39.60 | % |
| - Độ ẩm GH dẻo | : | Wp | = | 24.83 | % |
| - Chỉ số dẻo | : | Ip | = | 14.77 | % |
| - Độ sệt | : | B | = | 0.749 | - |
| - Góc nội ma sát | : | φ | = | 05o29’ |  |
| - Lực dính kết | : | C | = | 0.113 | kG/cm2 |
| - Hệ số nén lún | : | a1-2 | = | 0.065 | cm2/kG |
| - Mô đun biến dạng | : | E | = | 42.3 | kG/cm2 |
| - Cường độ chịu tải quy ước | : | Ro | = | 0.67 | kG/cm2 |

+ Lớp 2: Cát bụi, màu xám sẫm- xám xanh- xám vàng lẫn ít bột sét. Trạng thái bão hòa nước. Kết cấu xốp.

Bề dày lớp 6.7 m. Số búa SPT/30cm thay đổi từ 05 - 07 búa.

Kết quả thí nghiệm một số chỉ tiêu chính như sau:

| - Độ ẩm tự nhiên | : | W | = | 25.72 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dung trọng tự nhiên | : | w | = | 1.839 | g/cm3 |
| - Dung trọng khô | : | k | = | 1.463 | g/cm3 |
| - Khối lượng riêng | : | s | = | 2.67 | g/cm3 |
| - Hệ số rỗng | : |  | = | 0.822 | - |
| - Góc nội ma sát | : | φ | = | 26o04' |  |
| - Lực dính kết | : | C | = | 0.012 | kG/cm2 |
| - Hệ số nén lún | : | a1-2 | = | 0.019 | cm2/kG |
| - Mô đun biến dạng | : | E | = | 78.8 | kG/cm2 |
| - Cường độ chịu tải quy ước | : | Ro | = | 1.04 | kG/cm2 |

+ Lớp 3: Cát mịn, màu xám xanh - xám sẫm . Trạng thái bão hòa nước. Kết cấu xốp – chặt vừa.

Bề dày lớp 6.0 m. Số búa SPT/30cm thay đổi từ 07 - 11 búa.

Kết quả thí nghiệm một số chỉ tiêu chính như sau:

| - Độ ẩm tự nhiên | : | W | = | 24.08 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dung trọng tự nhiên | : | w | = | 1.865 | g/cm3 |
| - Dung trọng khô | : | k | = | 1.505 | g/cm3 |
| - Khối lượng riêng | : | s | = | 2.65 | g/cm3 |
| - Hệ số rỗng | : |  | = | 0.758 | - |
| - Góc nội ma sát | : | φ | = | 29o26' |  |
| - Lực dính kết | : | C | = | 0.007 | kG/cm2 |
| - Hệ số nén lún | : | a1-2 | = | 0.015 | cm2/kG |
| - Mô đun biến dạng | : | E | = | 97.10 | kG/cm2 |
| - Cường độ chịu tải quy ước | : | Ro | = | 1.26 | kG/cm2 |

+ Lớp 4: Sét màu xám – xám xanh. Trạng thái dẻo mềm.

Bề dày lớp 5.2 m. Số búa SPT/30cm thay đổi từ 06 - 08 búa.

Kết quả thí nghiệm một số chỉ tiêu chính như sau:

| - Độ ẩm tự nhiên | : | W | = | 34.93 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dung trọng tự nhiên | : | w | = | 1.823 | g/cm3 |
| - Dung trọng khô | : | k | = | 1.351 | g/cm3 |
| - Khối lượng riêng | : | s | = | 2.69 | g/cm3 |
| - Hệ số rỗng | : |  | = | 0.994 | - |
| - Độ ẩm GH chảy | : | WL | = | 43.61 | % |
| - Độ ẩm GH dẻo | : | Wp | = | 24.19 | % |
| - Chỉ số dẻo | : | Ip | = | 19.43 | % |
| - Độ sệt | : | B | = | 0.551 | - |
| - Góc nội ma sát | : | φ | = | 8o06' |  |
| - Lực dính kết | : | C | = | 0.150 | kG/cm2 |
| - Hệ số nén lún | : | a1-2 | = | 0.037 | cm2/kG |
| - Mô đun biến dạng | : | E | = | 111.5 | kG/cm2 |
| - Cường độ chịu tải quy ước | : | Ro | = | 0.90 | kG/cm2 |

+ Lớp 5: Cát pha màu xám xanh, xen kẹp sét pha. Trạng thái dẻo.

Bề dày lớp 7.1 m. Số búa SPT/30cm thay đổi từ 05 - 06 búa.

Kết quả thí nghiệm một số chỉ tiêu chính như sau:

| - Độ ẩm tự nhiên | : | W | = | 25.01 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dung trọng tự nhiên | : | w | = | 1.894 | g/cm3 |
| - Dung trọng khô | : | k | = | 1.515 | g/cm3 |
| - Khối lượng riêng | : | s | = | 2.67 | g/cm3 |
| - Hệ số rỗng | : |  | = | 0.765 | - |
| - Độ ẩm GH chảy | : | WL | = | 26.60 | % |
| - Độ ẩm GH dẻo | : | Wp | = | 21.03 | % |
| - Chỉ số dẻo | : | Ip | = | 5.57 | % |
| - Độ sệt | : | B | = | 0.715 | - |
| - Góc nội ma sát | : | φ | = | 15o21' |  |
| - Lực dính kết | : | C | = | 0.083 | kG/cm2 |
| - Hệ số nén lún | : | a1-2 | = | 0.034 | cm2/kG |
| - Mô đun biến dạng | : | E | = | 76.5 | kG/cm2 |
| - Cường độ chịu tải quy ước | : | Ro | = | 0.91 | kG/cm2 |

+ Lớp 6: Sét pha, màu đốm đen – đốm trắng, lẫn dăm sạn ( sản phẩm đá phong hóa hoàn toàn ). Trạng thái cứng.

Bề dày lớp 1.2 m (tính đến phạm vi độ sâu đáy lỗ khoan, chưa khoan thủng tầng). Số búa SPT/30cm: >50 búa.

Kết quả thí nghiệm một số chỉ tiêu chính như sau:

| - Độ ẩm tự nhiên | : | W | = | 17.15 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dung trọng tự nhiên | : | w | = | 2.041 | g/cm3 |
| - Dung trọng khô | : | k | = | 1.742 | g/cm3 |
| - Khối lượng riêng | : | s | = | 2.72 | g/cm3 |
| - Hệ số rỗng | : |  | = | 0.561 | - |
| - Độ ẩm GH chảy | : | WL | = | 31.05 | % |
| - Độ ẩm GH dẻo | : | Wp | = | 19.24 | % |
| - Chỉ số dẻo | : | Ip | = | 11.81 | % |
| - Độ sệt | : | B | = | -0.177 | - |
| - Góc nội ma sát | : | φ | = | 26o18' |  |
| - Lực dính kết | : | C | = | 0.324 | kG/cm2 |
| - Hệ số nén lún | : | a1-2 | = | 0.009 | cm2/kG |
| - Mô đun biến dạng | : | E | = | 483.9 | kG/cm2 |
| - Cường độ chịu tải quy ước | : | Ro | = | 3.34 | kG/cm2 |

### V.3. Nước dưới đất

Trong thời gian khảo sát, nước dưới đất dao động và ổn định trong lỗ khoan ở độ sâu 2.1 m so với nền địa hình hiện tại (miệng lỗ khoan).

Nước dưới đất ở đây dao động theo mùa và thời tiết.

## VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

### VI.1. Kết luận

Qua công tác khảo sát hiện trường kết hợp với kết quả thí nghiệm trong phòng đối với công trình “VĂN PHÒNG”, chúng tôi đưa ra một số kết luận và kiến nghị sau:

* Về địa hình: Khu đất dự kiến xây dựng có điều kiện địa hình bằng phẳng, giao thông đi lại thuận lợi; thuận tiện trong việc vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng.

* Về địa chất: Đất nền đến độ sâu 29.0 m bao gồm 07 lớp có khả năng chịu tải như sau:

+ Lớp DD: Có khả năng chịu tải trung bình;

+ Lớp 1: Có khả năng chịu tải yếu;

+ Lớp 2: Có khả năng chịu tải trung bình;

+ Lớp 3: Có khả năng chịu tải trung bình;

+ Lớp 4: Có khả năng chịu tải yếu;

+ Lớp 5: Có khả năng chịu tải yếu;

+ Lớp 6: Có khả năng chịu tải rất tốt;

* Về nước dưới đất: Mực nước ngầm ổn định ở độ sâu 2.1 m so với nền địa hình hiện tại, có khả năng ảnh hưởng đến công tác thi công nền móng.

### VI.2. Kiến nghị

- Tùy theo quy mô và tải trọng công trình để chọn giải pháp móng và chiều sâu đặt móng cho phù hợp.

- Trong thi công nên chọn thời tiết nắng ráo, gia cố tường chắn bảo vệ hố móng tránh sạt lở ảnh hưởng đến công trình và các công trình lân cận.

- Lớp DD (đất đắp) chưa được đầm nén chặt, có thể lẫn cuội tảng, cần chú ý trong quá trình thi công.

|  | Viết thuyết minh KS. Nguyễn Mạnh Công |
| --- | --- |