MỤC LỤC

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG	2

1.1. TỔNG QUAN	2

1.2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO	2

1.3. ĐẶC ĐIỂM, QUY MÔ, TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TRÌNH	2

1.4. VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT	3

1.5. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT, ĐỊA MẠO CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT	3

1.5.1. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu	3

1.5.2. Thời gian thực hiện	3

PHẦN 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT	4

2.1. QUY TRÌNH, QUY PHẠM ÁP DỤNG	4

Quy trình, quy phạm được áp dụng trong quá trình khảo sát bao gồm:	4

2.2. KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT	5

2.3. QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ KHẢO SÁT	5

2.3.1. Công tác định vị lỗ khoan	5

2.3.2. Công tác khoan khảo sát	5

2.3.3. Công tác lấy mẫu thí nghiệm	6

2.3.4. Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)	6

2.3.5. Công tác thí nghiệm trong phòng	7

2.3.6. Công tác chỉnh lý tài liệu và lập báo cáo	8

2.4. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO SÁT	8

2.4.1. Kết quả khảo sát địa chất công trình	8

2.4.2. Đặc điểm địa chất thuỷ văn tại khu vực khảo sát	12

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	13

3.1. KẾT LUẬN	13

3.2. KIẾN NGHỊ	13

PHẦN 4: CÁC PHỤ LỤC	14

- PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG

- TỔNG QUAN

- Công trình Chùa Thúy Dĩnh được dự kiến xây dựng tại Xóm Minh Đoàn, thôn Thúy Dĩnh, xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định;

- Để có tài liệu địa chất phục vụ công tác thiết kế nền móng các hạng mục của công trình, Trung tâm Nghiên cứu Địa kỹ thuật, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tiến hành công tác Khảo sát địa chất công trình trong khu vực dự kiến xây dựng nhằm mục đích: Đánh giá điều kiện địa chất, thủy văn công trình khu đất xây dựng, cung cấp đầy đủ các số liệu về cấu trúc địa chất, địa tầng, xác định các tính chất cơ lý của đất, phục vụ cho thiết kế.

+ Thời gian thực hiện công tác hiện trường từ ngày 14/4/2022 đến ngày 17/4/2022;

+ Công tác thí nghiệm trong phòng và lập báo cáo kết quả khảo sát được từ ngày 18/04/2022 đến ngày 25/04/2022.

- CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn khảo sát Địa Kỹ Thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng;

- Công văn 1780/BXD-VP, ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng v/v công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng;

- Các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành.

- ĐẶC ĐIỂM, QUY MÔ, TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TRÌNH

- Khu vực dự kiến xây dựng các hạng mục của Chùa chủ yếu sử dụng kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, chịu tải trọng thẳng đứng do bản thân công trình và một phần tải trọng động khi công trình đưa vào sử dụng;

- Trị số biến dạng cho phép của móng công trình theo TCVN 9362:2012;

- Độ lún tuyệt đối lớn nhất: 8cm;

- Độ lún lệch tương đối: 0.001.

- VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT

- Khu đất dự kiến xây dựng Chùa nằm tại Thôn Thúy Dĩnh, xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định hiện đang là khu đất nông nghiệp nên thuận lợi cho việc vận chuyển và thi công;

- Địa hình khu vực xây dựng thuộc loại địa hình đồng bằng, nằm trong đồng bằng sông Hồng. Mặt bằng có cao độ tương đối bằng phẳng;

- Do địa hình khu khảo sát khá bằng phẳng, nên khi khoan đã giả định cao độ miệng lỗ khoan là 0.0m và được thể hiện trong mặt bằng vị trí các lỗ khoan.

- ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT, ĐỊA MẠO CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT

- Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu

- Khảo sát địa chất phục vụ cho việc nghiên cứu các giải pháp thiết kế nền móng các hạng mục của công trình. Cung cấp những số liệu cần thiết phục vụ cho công tác tính toán nền móng công trình và xử lý đất nền;

- Đảm bảo thực hiện đúng các quy trình khảo sát địa chất công trình chuyên ngành;

- Khoan khảo sát địa chất đủ số lượng và chất lượng để mô tả chính xác cấu trúc địa tầng khu vực bố trí các công trình trọng yếu.

- Thời gian thực hiện

Công tác khảo sát địa chất công trình được thực hiện trong tháng 4/2022.

- PHẦN 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

- QUY TRÌNH, QUY PHẠM ÁP DỤNG

- Quy trình, quy phạm được áp dụng trong quá trình khảo sát bao gồm:

| TT | Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | TCVN 4419:1987 |
| 2 | Thiết kế công trình chịu động đất | TCVN 9386:2012 |
| 3 | Tiêu chuẩn khoan thăm dò địa chất công trình | TCVN 9437:2012 |
| 4 | Tiêu chuẩn thí nghiệm thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) | TCVN 9351:2012 |
| 5 | Đất xây dựng-Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu | TCVN 2683:2012 |
| 6 | Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm | TCVN 4195:2012 |
| 7 | Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm | TCVN 4196:2012 |
| 8 | Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn chất dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm | TCVN 4197:2012 |
| 9 | Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm | TCVN 4198:2014 |
| 10 | Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng | TCVN 4199:2012 |
| 11 | Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm | TCVN 4200:2012 |
| 12 | Đất xây dựng - Các phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm | TCVN 4202:2012 |
| 13 | Xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (bằng phương pháp nén 3 trục theo sơ đồ UU, CU) | TCVN 8868-2011 |
| 14 | Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm | TCVN 8721:2012 |
| 15 | Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm | TCVN 8724:2012 |
| 16 | Nước dùng trong xây dựng- Các phương pháp phân tích hóa học | TCXD 81: 1981 |
| 17 | Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất | TCVN 9153 : 2012 |
| 18 | Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình. | TCVN 9362 : 2012 |
| - 19 | - Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc | - TCXD 160 - 1987 |
| - 20 | - Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế. | - TCXD 205 - 1998 |
| - 21 | - Móng cọc - Yêu cầu thiết kế | - TCVN10304 : 2014 |
| - 22 | - Xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá nguyên dạng | - ASTM2938-86 |
| - 23 | - Đất xây dựng - Phân loại | - TCVN5747-1993 |
| 24 | Các tiêu chuẩn chuyên ngành liên quan khác |  |

- KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT

Trung tâm Nghiên cứu Địa kỹ thuật tiến hành khoan khảo sát 3 lỗ khoan, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT, lấy mẫu đất để thí nghiệm trong phòng với khối lượng như sau:

| TT | Lỗ khoan | Chiều sâu (m) | Mẫu thí nghiệm (mẫu) |  | Thí nghiệm SPT (lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất đấp 1-3 | Mẫu ND | Mẫu KND | Đất cấp 1-3 |
| 1 | LK1 | 50,0 | 12 | - | 23 |
| 2 | LK2 | 20,0 | 6 | - | 10 |
| 3 | LK3 | 20,0 | 7 | - | 10 |
| Tổng |  | 90,0 | 25 | - | 43 |

- QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ KHẢO SÁT

- Công tác định vị lỗ khoan

- Căn cứ vị trí các lỗ khoan khảo sát được bố trí trên Mặt bằng định vị lỗ khoan và các mốc cố định đã có trên mặt bằng xây dựng, tiến hành định vị trên thực địa bằng thước thép. Các lỗ khoan khảo sát được ký hiệu LK1, LK2, LK3;

- Vị trí các lỗ khoan thể hiện trong mặt bằng vị trí lỗ khoan khảo sát địa chất.

- Công tác khoan khảo sát

a. Mục đích và phương pháp:

* Mục đích:

- Xác định địa tầng và đặc điểm địa chất công trình của chúng;

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT);

- Lấy mẫu thí nghiệm;

- Xác định và đánh giá một số hiện tượng địa chất động lực công trình.

* Phương pháp: Công tác khoan được thực hiện bằng máy khoan địa chất XY-1 đặt trên hệ thống bánh xích; áp dụng phương pháp khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch bentonite, chiều dài hiệp khoan 0,5m.

b. Quy trình thực hiện:

Công tác khoan được thực hiện theo theo tiêu chuẩn TCVN9437:2012. Quá trình khoan được thực hiện đúng theo quy trình khoan khảo sát địa chất công trình, khoan theo hiệp ngắn, mô tả, ghi chép tỷ mỷ theo từng hiệp khoan.

Trong và sau quá trình khoan luôn đảm bảo các nguyên tắc vệ sinh công nghiệp theo quy định. Các lỗ khoan sau khi kết thúc được lấp theo đúng yêu cầu.

- Công tác lấy mẫu thí nghiệm

a. Mục đích và phương pháp:

* Mục đích: Xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất.

* Phương pháp: Mẫu đất nguyên dạng được lấy trong đất loại sét với dụng cụ lấy mẫu chuyên dụng bằng phương pháp cơ học. Mẫu đất xáo động lấy trong đất loại cát (cát, cuội sỏi…), chủ yếu lấy trong phoi khoan hoặc từ ống thí nghiệm SPT. Các mẫu được lấy đúng vị trí, đảm bảo trạng thái tự nhiên, đảm bảo đúng kỹ thuật, đủ cho công tác thí nghiệm. Đối với mẫu nguyên dạng có đường kính D  90mm, chiều dài L = 20  50cm. Đối với mẫu không nguyên dạng lấy đủ khối lượng từ 300  500g.

b. Quy trình thực hiện:

Công tác lấy mẫu được tiến hành đồng thời với công tác khoan và được thực hiện trong tất cả các lỗ khoan:

- Đối với đất dính (đất loại sét) cứ 2.0 m lấy 1 mẫu đối với lớp đất dày và nhỏ hơn 2.0m lấy 1 mẫu để đảm bảo tối thiểu mỗi lớp đất đủ  6 mẫu. Khi khoan đến độ sâu cần lấy mẫu, dừng khoan, làm sạch đáy lỗ khoan và thả bộ dụng cụ xuống để lấy mẫu.

- Đối với đất rời (đất loại cát, đất cuội sỏi) cứ 2.0 m lấy 1 mẫu, mẫu được lấy trong ống thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn.

Các loại mẫu sau khi lấy xong được bọc kỹ, dán ni lông, dán nhãn mẫu, để nơi râm mát, sau đó vận chuyển cẩn thận về phòng thí nghiệm.

- Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

a. Mục đích và phương pháp:

* Mục đích:

- Xác định độ chặt của đất loại cát, trạng thái của đất loại sét;

- Xác định sức kháng xuyên của đất;

- Lấy mẫu thí nghiệm đối với đất rời;

- Xác định các đặc trưng độ bền chống cắt của đất;

- Đánh giá giá trị một số chỉ tiêu cơ lý của đất:

+ Góc ma sát trong:  =  + a					(1)

trong đó: a = 15  25 (Terzaghi, Peck; Meyerthof)

+ Mô đun biến dạng: E = a + c(N30 + 6) 					(2)

(Theo Tassios; Anagnostopoulos).

Trong đó: 	a = 40 khi  N30 >15;

a = 0 	khi  N30 <15;

c: phụ thuộc loại đất.

* Phương pháp:

Ống xuyên được nối với cần khoan và thả xuống đáy lỗ khoan, dùng búa đóng cho ống mẫu ngập sâu vào trong đất khoảng 45cm và được chia làm 3 lần, mỗi lần ngập sâu 15cm, ghi số búa của hai lần cuối (N/30cm). Từ số búa này, xác định được độ chặt của đất loại cát, trạng thái của đất loại sét và xác định được sức kháng xuyên tiêu chuẩn của đất. Các đặc tính kỹ thuật của bộ dụng cụ xuyên thí nghiệm SPT:

- Ống mẫu chẻ đôi với đường kính trong:  = 35mm;

- Đường kính ngoài:  = 50,8mm;

- Chiều dài ống mẫu: 635mm;

- Trọng lượng tạ: 63,5kg;

- Chiều cao rơi: 760mm.

b. Quy trình thực hiện:

Công tác xuyên tiêu chuẩn được tiến hành trong lỗ khoan với khoảng cách 2.0m/1 lần thí nghiệm. Khi khoan đến độ sâu cần thí nghiệm, dừng khoan, làm sạch đáy lỗ khoan và thả bộ dụng cụ xuyên xuống, sau đó dùng búa đóng cho ống mẫu ngập vào trong đất 45cm và ghi số búa sau mỗi hiệp đóng để ống mẫu ngập vào trong đất 15cm. Tổng số búa trong 30cm cuối được gọi là giá trị SPT N30 (N/30cm).

- Công tác thí nghiệm trong phòng

a. Mục đích: Xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất.

b.Phương pháp: Công tác này được tiến hành trong phòng thí nghiệm theo các tiêu chuẩn

- TCVN 4195:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4196:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4197:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn chất dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4198:2014:  Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4199:1995: Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng.

- TCVN 4200:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4202:2012: Đất xây dựng - Các phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm.

- TCXD 81: 1981- Nước dùng trong xây dựng- Các phương pháp phân tích hóa học.

- TCVN 3994-1985: Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Phân loại môi trường xâm thực.

- ASTM D2938-86: Thí nghiệm nén một trục mẫu đá hai trạng thái khô và bão hòa.

- TCVN 5747-1993 or ASTM D2487: Đất xây dựng - Phân loại.

- Công tác chỉnh lý tài liệu và lập báo cáo

a. Mục đích:

- Phân loại và gọi tên chính xác các lớp đất;

- Đánh giá khả năng chịu tải của các lớp đất.

b. Phương pháp:

Sau khi kết thúc công tác khảo sát ở hiện trường và thí nghiệm trong phòng, tổng hợp và phân chia các lớp đất đá theo các tính chất địa chất công trình thoả mãn các điều kiện cho phép của tiêu chuẩn TCVN 9362-2012.

Khả năng chịu tải của các lớp đất nền được phản ánh qua các chỉ tiêu như Mô đun tổng biến dạng (Eo), cường độ chịu tải quy ước (Ro) được xác định theo công thức sau:

- Mô đun tổng biến dạng En-1,n:

, kG/cm2 						(3)

trong đó:

: hệ số phụ thuộc vào loại đất (tra bảng);

n-1: hệ số rỗng của đất;

an-1: hệ số nén lún của đất;

: hệ số phụ thuộc vào loại đất (tra bảng);

- Cường độ chịu tải quy ước:

Ro = m[(Ab + Bh) + Dc], kG/cm2 					(4)

trong đó:

m: hệ số làm việc (được lấy m =1);

A, B, D: lấy theo bảng, phụ thuộc vào góc ma sát trong;

b, h: chiều rộng và chiều sâu chôn móng (lấy = 1m);

: dung trọng của đất (g/cm3);

c: lực dính kết của đất (kG/cm2).

Eo và Ro cuối cùng được lấy thông qua kết quả tính toán theo các công thức (2), (3), (4) và kết quả tra bảng theo TCVN 9362-2012.

- PHÂN TÍCH SỐ LIỆU, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO SÁT

- Kết quả khảo sát địa chất công trình

Căn cứ vào kết quả khoan khảo sát, kết hợp với các kết quả thí nghiệm trong phòng, địa tầng của khu vực khảo sát được phân theo các lớp từ trên xuống như sau:

Lớp 1. Sét màu xám nâu, xám đen, trạng thái dẻo mềm - dẻo chảy

Lớp này nằm ngay trên bề mặt địa hình, phân bố rộng trong khu vực khảo sát, trong quá trình khoan khảo sát gặp tại tất cả 3 lỗ khoan, chiều dày lớp dao động từ 1,5m đến 2,0m, trung bình 1,75m, lớp này có nguồn gốc trầm tích. Thành phần lớp gồm: Sét màu xám nâu, xám đen, trạng thái dẻo mềm đến dẻo chảy. Đây là lớp có khả năng chịu tải yếu cho móng công trình, dễ thay đổi trạng thái, xảy ra lún khi có tải trọng lớn. Qua kết quả phân tích các chỉ tiêu cơ lý mẫu đất và thí nghiệm SPT cho giá trị trung bình như sau:

| TT | Chỉ tiêu |  | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt mm (Hàm lượng lọt sàng) | 1,0-0,5 | P | % | 4,23 |
|  |  | 0,5-0,25 |  |  | 7,37 |
|  |  | 0,25-0,1 |  |  | 2,53 |
|  |  | 0,1-0,05 |  |  | 14,87 |
|  |  | 0,05-0,01 |  |  | 29,50 |
|  |  | 0,01-0,005 |  |  | 8,50 |
|  |  | <0,005 |  |  | 33,00 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên |  | W | % | 38,0 |
| 3 | Khối lượng thể tích tự nhiên |  |  | g/cm3 | 1,81 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô |  | c | g/cm3 | 1,312 |
| 5 | Khối lượng riêng |  |  | g/cm3 | 2,64 |
| 6 | Hệ số rỗng |  | e | - | 1,013 |
| 7 | Độ rỗng |  | n | % | 50,32 |
| 8 | Độ bão hoà |  | G | % | 99,1 |
| 9 | Độ ẩm giới hạn chảy |  | Wch | % | 44,48 |
| 10 | Độ ẩm giới hạn dẻo |  | Wd | % | 26,48 |
| 11 | Chỉ số dẻo |  | Id | % | 18 |
| 12 | Độ sệt |  | B | - | 0,64 |
| 13 | Góc ma sát trong |  |  | độ | 11o03’ |
| 14 | Lực dính kết |  | c | kG/cm2 | 0,13 |
| 15 | Hệ số nén lún |  | a1-2 | cm2/kG | 0,044 |
| 17 | Cường độ chịu tải quy ước |  | Ro | kG/cm2 | 0,92 |
| 18 | Mô đun tổng biến dạng |  | Eo | kG/cm2 | 62,0 |

Lớp 2. Á cát màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo

Lớp này nằm ngay dưới lớp 1, phân bố rộng trong khu vực khảo sát, trong quá trình khoan khảo sát gặp tại tất cả 3 lỗ khoan, chiều dày lớp dao động từ 2,5m đến 3,0m, trung bình 2,75m, lớp này có nguồn gốc trầm tích. Thành phần lớp gồm: Á cát màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo. Đây là lớp có khả năng chịu tải yếu cho móng công trình, dễ thay đổi trạng thái, xảy ra sụt lún khi có tải trọng lớn. Qua kết quả phân tích các chỉ tiêu cơ lý mẫu đất và thí nghiệm SPT cho giá trị trung bình như sau:

| TT | Chỉ tiêu |  | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt mm (Hàm lượng lọt sàng) | 20,0-10,0 | P | % |  |
|  |  | 10,0-5,0 |  |  |  |
|  |  | 5,0-2,0 |  |  |  |
|  |  | 2,0-1,0 |  |  | 5,25 |
|  |  | 1,0-0,5 |  |  | 31,03 |
|  |  | 0,5-0,25 |  |  | 19,23 |
|  |  | 0,25-0,1 |  |  | 9,167 |
|  |  | 0,1-0,05 |  |  | 17,65 |
|  |  | 0,05-0,01 |  |  | 8,667 |
|  |  | 0,01-0,005 |  |  | 2,833 |
|  |  | <0,005 |  |  | 6,2 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên |  | W | % | 23,7 |
| 3 | Khối lượng thể tích tự nhiên |  |  | g/cm3 | 1,96 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô |  | c | g/cm3 | 1,41 |
| 5 | Khối lượng riêng |  |  | g/cm3 | 2,71 |
| 6 | Hệ số rỗng |  | e | - | 0,72 |
| 7 | Độ rỗng |  | n | % | 41,7 |
| 8 | Độ bão hoà |  | G | % | 89,7 |
| 9 | Độ ẩm giới hạn chảy |  | Wch | % | 35,5 |
| 10 | Độ ẩm giới hạn dẻo |  | Wd | % | 16,3 |
| 11 | Chỉ số dẻo |  | Id | % | 17,1 |
| 12 | Độ sệt |  | B | - | 0,31 |
| 13 | Góc ma sát trong |  |  | độ | 16°15' |
| 14 | Lực dính kết |  | c | kG/cm2 | 0,07 |
| 15 | Hệ số nén lún |  | a1-2 | cm2/kG | 0,026 |
| 16 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn |  | N 30TB | búa | Từ 4 -> 5, trung bình 4 |
| 17 | Cường độ chịu tải quy ước |  | Ro | kG/cm2 | 0,90 |
| 18 | Mô đun tổng biến dạng |  | Eo | kG/cm2 | 123,0 |

Lớp 3. Sét pha màu xám đen đôi chỗ lẫn vụn hữu cơ, xen kẹp các thấu kính cát bụi mỏng, trạng thái dẻo chảy

Lớp này nằm ngay dưới lớp 2, phân bố rộng trong khu vực khảo sát, trong quá trình khoan khảo sát gặp tại tất cả 3 lỗ khoan, chiều dày lớp tại lỗ khoan HK1 là 16,0m còn tại lỗ khoan HK2 và HK3 trong điều kiện kết thúc lỗ khoan chưa xác định được chiều dày lớp. Chiều dày lớp đã khoan vào lớp là 15-16m. Lớp này có nguồn gốc trầm tích. Thành phần lớp gồm: Sét pha màu xám đen đôi chỗ lẫn vụn hữu cơ, xen kẹp các thấu kính cát bụi mỏng, trạng thái dẻo chảy. Đây là lớp có khả năng chịu tải yếu cho móng công trình, dễ thay đổi trạng thái, xảy ra sụt lún khi có tải trọng lớn. Qua kết quả phân tích các chỉ tiêu cơ lý mẫu đất và thí nghiệm SPT cho giá trị trung bình như sau:

| TT | Chỉ tiêu |  | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt mm (Hàm lượng lọt sàng) | 2,0-1,0 | P | % | 1,15 |
|  |  | 1,0-0,5 |  |  | 12,43 |
|  |  | 0,5-0,25 |  |  | 11,78 |
|  |  | 0,25-0,1 |  |  | 5,134 |
|  |  | 0,1-0,05 |  |  | 27,48 |
|  |  | 0,05-0,01 |  |  | 21,13 |
|  |  | 0,01-0,005 |  |  | 5,367 |
|  |  | <0,005 |  |  | 15,5 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên |  | W | % | 23,7 |
| 3 | Khối lượng thể tích tự nhiên |  |  | g/cm3 | 1,96 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô |  | c | g/cm3 | 1,41 |
| 5 | Khối lượng riêng |  |  | g/cm3 | 2,71 |
| 6 | Hệ số rỗng |  | e | - | 0,72 |
| 7 | Độ rỗng |  | n | % | 41,7 |
| 8 | Độ bão hoà |  | G | % | 89,7 |
| 9 | Độ ẩm giới hạn chảy |  | Wch | % | 35,5 |
| 10 | Độ ẩm giới hạn dẻo |  | Wd | % | 16,3 |
| 11 | Chỉ số dẻo |  | Id | % | 17,1 |
| 12 | Độ sệt |  | B | - | 0,31 |
| 13 | Góc ma sát trong |  |  | độ | 6°44' |
| 14 | Lực dính kết |  | c | kG/cm2 | 0,06 |
| 15 | Hệ số nén lún |  | a1-2 | cm2/kG | 0,079 |
| 16 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn |  | N30TB | búa | Từ 4 -> 7, trung bình 5 |
| 17 | Cường độ chịu tải quy ước |  | Ro | kG/cm2 | 0,51 |
| 18 | Mô đun tổng biến dạng |  | Eo | kG/cm2 | 56,0 |

Lớp 4. Sét pha màu xám đen đôi chỗ lẫn vụn hữu cơ, trạng thái dẻo mềm

Lớp này nằm ngay dưới lớp 3, phân bố rộng trong khu vực khảo sát, theo kết quả khoan tại lỗ khoan HK1 với chiều dày đã khoan vào lớp là 30m vẫn chưa tới đáy lớp. Thành phần lớp gồm: Sét pha màu xám đen đôi chỗ lẫn vụn hữu cơ, trạng thái dẻo mềm. Đây là lớp có khả năng chịu tải yếu cho móng công trình, dễ thay đổi trạng thái, xảy ra sụt lún khi có tải trọng lớn. Qua kết quả phân tích các chỉ tiêu cơ lý mẫu đất và thí nghiệm SPT cho giá trị trung bình như sau:

| TT | Chỉ tiêu |  | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt mm (Hàm lượng lọt sàng) | 2,0-1,0 | P | % | 0,611 |
|  |  | 1,0-0,5 |  |  | 10,21 |
|  |  | 0,5-0,25 |  |  | 10,14 |
|  |  | 0,25-0,1 |  |  | 6,056 |
|  |  | 0,1-0,05 |  |  | 24,32 |
|  |  | 0,05-0,01 |  |  | 22,67 |
|  |  | 0,01-0,005 |  |  | 5,417 |
|  |  | <0,005 |  |  | 20,6 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên |  | W | % | 41,5 |
| 3 | Khối lượng thể tích tự nhiên |  |  | g/cm3 | 1,76 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô |  | c | g/cm3 | 1,244 |
| 5 | Khối lượng riêng |  |  | g/cm3 | 2,66 |
| 6 | Hệ số rỗng |  | e | - | 1,143 |
| 7 | Độ rỗng |  | n | % | 53,21 |
| 8 | Độ bão hoà |  | G | % | 96,3 |
| 9 | Độ ẩm giới hạn chảy |  | Wch | % | 46,04 |
| 10 | Độ ẩm giới hạn dẻo |  | Wd | % | 32,83 |
| 11 | Chỉ số dẻo |  | Id | % | 14,77 |
| 12 | Độ sệt |  | B | - | 0,69 |
| 13 | Góc ma sát trong |  |  | độ | 9°46' |
| 14 | Lực dính kết |  | c | kG/cm2 | 0,11 |
| 15 | Hệ số nén lún |  | a1-2 | cm2/kG | 0,057 |
| 16 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn |  | N30TB | búa | Từ 8 - >9, trung bình 8 |
| 17 | Cường độ chịu tải quy ước |  | Ro | kG/cm2 | 0,76 |
| 18 | Mô đun tổng biến dạng |  | Eo | kG/cm2 | 36,0 |

- Đặc điểm địa chất thuỷ văn tại khu vực khảo sát

Thời điểm khảo sát vào mùa khô, nên lượng nước mặt chỉ tồn tại trong hệ thống mương thủy lợi xung quanh khu vực khảo sát.

Nước dưới đất: Nước dưới đất được quan trắc trong quá trình khoan. Qua quá trình quan trắc thấy xuất hiện mực nước ngầm trong lỗ khoan ở độ sâu khoảng từ 1,4m đến đến 1,5m tính từ bề mặt tự nhiên. Đây là tầng nước không áp chỉ xuất hiện khi khoan đào vì vậy đây là tầng chứa nước tạm thời, ngấm từ nước mặt địa hình khi trời mưa.

- PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- KẾT LUẬN

Các kết khảo sát địa chất công trình khu vực khảo sát cho thấy:

* Về địa hình địa mạo:

Địa hình khu vực khảo sát có cao độ tương đối ổn định, độ chênh cao không lớn. Mặt bằng hiện trạng của khu vực xây dựng có địa hình tương đối bằng phẳng nên thuận lợi cho công tác vận chuyển và thi công.

* Về địa chất thuỷ văn:

- Nước mặt: chỉ tồn tại trong hệ thống mương thủy lợi xung quanh khu khảo sát.

- Nước dưới đất: Qua quá trình quan trắc thấy xuất hiện mực nước ngầm ở độ sâu khoảng từ 1,4m đến 1,5m tính từ bề mặt tự nhiên.

* Về đặc điểm địa tầng:

Địa tầng từ trên xuống dưới được phân chia như sau:

Lớp 1. Sét màu xám nâu, xám đen, trạng thái dẻo mềm - dẻo chảy.

Sức chịu tải quy ước Ro = 0,92 kG/cm2, modul tổng biến dạng Eo = 62,0 kG/cm2.

Lớp 2. Á cát màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo.

Sức chịu tải quy ước Ro = 0,9kG/cm2, modul tổng biến dạng Eo = 123,0 kG/cm2.

Lớp 3. Sét pha màu xám đen đôi chỗ lẫn vụn hữu cơ, xen kẹp các thấu kính cát bụi mỏng, trạng thái dẻo chảy.

Sức chịu tải quy ước Ro = 0,51 kG/cm2, modul tổng biến dạng Eo = 56,0 kG/cm2.

Lớp 4. Sét pha màu xám đen đôi chỗ lẫn vụn hữu cơ, trạng thái dẻo mềm.

Sức chịu tải quy ước Ro = 0,76 kG/cm2, modul tổng biến dạng Eo = 36,0 kG/cm2.

- KIẾN NGHỊ

Kết quả khảo sát cho thấy các lớp đất gặp trong các lỗ khoan trong khu vực khảo sát đều là các lớp đất yếu (sét pha, dẻo mềm - dẻo chảy), dễ dẫn đến nguy cơ gây lún nứt công trình. Do vậy, tùy theo tải trọng công trình, đơn vị thiết kế cần dựa trên các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất, kiểm toán chặt chẽ cường độ và biến dạng của nền đất để đưa ra giải pháp thiết kế móng phù hợp.

Đối với các hạng mục như: điện tam bảo; giảng đường... là các kiến trúc kết cấu đặc biệt có quy mô khoảng 2-3 tầng, diện tích móng xây dựng lớn; hạng mục tháp chuông, bảo tháp... có diện tích nhỏ nhưng chiều cao công trình lớn kiến nghị dùng giải pháp móng cọc ma sát bằng bê tông cốt thép kết hợp với sàn. Chiều sâu mũi cọc tùy theo tải trọng công trình. Các đầu cọc được liên kết bằng sàn dầm liên tục (bố trí thêm dầm hộp móng để tăng cường nếu cần) để tải trọng công trình phân bố đều trên hệ cọc, nhằm tránh hiện tượng lún lệch khi đưa công trình vào sử dụng.

- PHẦN 4: CÁC PHỤ LỤC

4.1. PHỤ LỤC BẢN VẼ MẶT BẰNG VỊ TRÍ LỖ KHOAN

4.2. PHỤ LỤC BẢN VẼ HÌNH TRỤ LỖ KHOAN

4.3. PHỤ LỤC BẢN VẼ MẶT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

4.4. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC LỚP ĐẤT

4.5. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC MẪU ĐẤT

4.6. PHỤ LỤC CÁC BIỂU THÍ NGHIỆM CHI TIẾT TRONG PHÒNG