MỤC LỤC

I/ CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT.	1

1/ Căn cứ pháp lý:	1

2/ Mục đích khảo sát:	2

II/ QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT.	2

1/ Quy trình khảo sát địa chất.	2

2/ Phương pháp khảo sát:	3

3/ Tiêu chuẩn khảo sát được áp dụng	4

III/ VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐẶC ĐIỂM, QUY MÔ TÍNH CHẤT CÔNG TRÌNH.	5

1/ Vị trí địa lý:	5

2/ Điều kiện tự nhiên, đặc điểm khí hậu:	5

3/ Đặc điểm quy mô và tính chất công trình.	6

IV/ KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN.	7

V/ KẾT QUẢ KHẢO KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH.	8

1/ Khái quát chung:	8

2/ Mô tả địa chất khu vực khảo sát:	8

3/ Đặc điểm địa chất thủy văn:	11

VI/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.	11

VII/ PHỤ LỤC:	12

BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

- Tên công trình: Trường mầm non Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh.

- Địa điểm XD: Xã Vĩnh Thuận – Huyện Vĩnh Thạnh – Tỉnh Bình Định

- Chủ đầu tư: UBND huyện Vĩnh Thạnh

- Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA ĐT và PTQĐ huyện Vĩnh Thạnh

- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

# I/ CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT.

## 1/ Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng phần Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình và Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 13/2021/QĐ-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

- Công bố số 973/UBND-KT ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc Công bố Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định điều chỉnh năm 2022;

- Công bố số 975/UBND-KT ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định điều chỉnh năm 2022;

-   Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

## 2/ Mục đích khảo sát:

- Xác định sự phân bố của các lớp đất đá theo chiều rộng, chiều sâu khu vực khảo sát.

- Thu thập, xác định được các chỉ tiêu cơ lý của đất nền, tính đồng nhất, độ bền của đất tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm, sức chịu tải của các lớp đất trong khu vực khảo sát, để từ đó người thiết kế có số liệu thiết kế, lựa chọn giải pháp móng, kích thước móng và độ sâu chôn móng an toàn và hợp lý cho từng hạng mục công trình có trọng tải khác nhau.

- Xác định đặc điểm, cao độ mực nước ngầm trong khu vực khảo sấtnhr hưởng đến điều kiện thi công, sử dụng công trình.

# II/ QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT.

## 1/ Quy trình khảo sát địa chất.

- Xác định mốc ranh giới mặt bằng xây dựng công trình.

- Căn cứ hồ sơ khảo sát địa hình định vị vị trí đơn nguyên của công trình.

- Định vị các vị trí lỗ khoan địa chất

- Tiến hành khoan, lấy mẫu thí nghiệm cơ lý trong phòng, thí nghiệm hiện trường, quang trắc mực nước ngầm.

- Viết nhật ký khoan địa chất, mô tả địa tầng

- Thí nghiệm trong phòng, tính toán tổng hợp kết quả thí nghiệm

- Tổng hợp số liệu và lập báo cáo khảo sát địa chất công trình.

1.1/ Công tác vận chuyển

- Thiết bị khoan và nhân công + thiết bị phụ trợ khác được vận chuyển bằng xe ô tô đến tại công trình, sau đó vận chuyển đến vị trí khoan đã chọn.

1.2/ Công tác khoan kết hợp thí nghiệm hiện trường

- Định vị vị trí lỗ khoan

- Lắp dựng tháp khoan và thiết bị khoan.

- Khoan lấy mẫu đất đá, mô tả và phân chia ranh giới địa tầng.

- Lấy mẫu đất đá thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đặc trưng.

- Tiến hành thí nghiệm SPT.

- Xác định cao trình mực nước xuất hiện ổn định trong lỗ khoan.

- Gói mẫu, vận chuyển mẫu và bảo quản mẫu gửi đến đơn vị thí nghiệm.

- Hoàn thiện công tác khoan, tiến hành lấp lỗ khoan.

1.3/ Lập báo cáo địa chất công trình gồm:

- Thuyết minh

- Sơ đồ vị trí khoan.

- Các hình trụ lỗ khoan.

- Mặt cắt địa chất công trình.

- Kết quả tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của đất đá.

- Các biểu mẫu kết quả thí nghiệm.

## 2/ Phương pháp khảo sát:

Dựa vào mục đích khảo sát và đặc điểm của đất nền chúng tôi chọn phương án khảo sát sau:

Sử dụng phương pháp khoan xoay thổi rửa kết hợp Thí nghiệm hiện trường SPT, lấy mẫu tại những vị trí đã được định trước và khoan xoay bằng mũi khoan ruột gà có giá khoan độc lập 3 chân. Độ dài cho mỗi hiệp khoan dự kiến là 0,5 mét/hiệp.

2.1/ Thiết bị khảo sát.

- Máy móc thiết bị: Sử dụng khoan thủ công (khoan tay) có thiết bị máy móc hỗ trợ.

+ Tháp khoan ba chân cao 4,5m

+ Cần khoan Ø 40, 42mm loại 1,0 -4.70m

+ Mũi khoan hợp kim, Ø 112, mũi khoan xoắn ruột gà Ø 112 dài 0,5m

+ Ống lấy mẫu bửa đôi tiêu chuẩn Ø 97mm, dài 60cm

+ Ống chống thành Ø 127 (dài 1,5-3,0 mét).

+ Bộ thiết bị thí nghiệm hiện trưởng tiêu chuẩn SPT. Gồm dụng cụ thí nghiệm: Ống mẫu tách đôi có đường kính trong Ø 35mm, đường kính ngoài Ø 50mm, dài 457mm, có ren ngoài ở 2 đầu. Lưỡi vát dài 76mm, Ø ngoài 50mm, Ø trong 35mm, ren trong để nối với ống vát. Đầu nối dài 152mm, Ø ngoài 50mm, Ø trong 35mm, ren trong để nối với ống vát và cần khoan, có lỗ thông hơi nước 13mm. Búa (hay quả tạ) nặng 63,5 kg (hay 140 pound). Cần định hướng có ren ngoài để nối vào cần khoan và gắn mặt bích dày để khống chế búa rơi tự do ở độ cao 76 cm (hay 30 inch).

2.2/ Phòng thí nghiệm đề xuất sử dụng:

- Phòng Thí nghiệm và kiểm định xây dựng, LAS-XD44, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng – thương mại Duy Linh.

## 3/ Tiêu chuẩn khảo sát được áp dụng

3.1/ Hiện trường

- TCVN 4419-1987 Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;

- TCVN9363: 2012 Khảo sát cho xây dựng – khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng;

- TCVN 9437: 2012 Khoan thăm dò địa chất công trình

- TCXD 112: 1984 Hướng dẫn thực hành khảo sát đất xây dựng bằng thiết bị mới và sử dụng tài liệu vào thiết kế công trình;

- TCVN 9362: 2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

- TCVN 2683:2012 Đất xây dựng – Lấy mẫu, bao gói vận chuyển và bảo quản mẫu đất;

- TCVN 5960:2012 Hướng dẫn thu thập vận chuyển và lưu trữ mẫu đất;

- TCVN 9351:2012; Đất xẫy dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn;

3.2/ Trong phòng

Đánh giá các tính chất cơ lý của các lớp đất đá theo kết quả thí nghiệm trong phòng được thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam, cụ thể như sau:

- TCVN 4198:2014; Đất xây dựng – Phường pháp phan tích thành phần hạt trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4195:2012; Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm;

- TCVN 4196:2012; Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm;

- TCVN 4197:2012; Đất xây dựng – Phương pháp xác định giối hạn chảy dẻo trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4200:2012; Đất xây dựng – Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4199:20122012; Đất xây dựng – Phương pháp xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4202:2012; Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm.

- Áp lực tiêu chuẩn lên nền đất được tính theo công thức sau:

Rtc = eq\f(m1.m2/k) m1.m2k(A.b +B.h) γ. D.C

Trong đó:

- B. D: là các hệ số tùy thuộc vào góc nội ma sát của đất.

γ: Dung trọng tự nhiên.

C: Lực dính của đất.

φ: góc ma sát trong.

h: Độ sâu đặt móng.

b: Bề rộng móng.

m1, m2: hệ số điều kiện làm việc (Xét đến loại đất và công trình).

k: Hệ số tin cậy các đặc trưng cơ học của đất.

# III/ VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐẶC ĐIỂM, QUY MÔ TÍNH CHẤT CÔNG TRÌNH.

## 1/ Vị trí địa lý:

- Địa chỉ xây dựng: Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

- Khu vực khảo sát hiện trạng là khu đất trống, cao độ miệng lỗ khoan tương đương cao độ nền đất tự nhiên, giả định cos 0.00m

## 2/ Điều kiện tự nhiên, đặc điểm khí hậu:

Theo tài liệu của trạm Khí tượng thủy văn khu vực Bình Định, khí hậu được chia thành 2 mùa rõ rệt:

- Mùa khô: Từ tháng 1 đến tháng 8, bình quân số giờ nắng 8,5 giờ/ngày, nhiệt độ 26,90C, lượng mưa 120mm/tháng, độ ẩm 79%. Đặc biệt mùa này có gió Tây khô nóng kéo dài khoảng 35 ÷ 40 ngày.

- Mùa mưa: Từ tháng 9 đến tháng 12, bình quân số giờ nắng 4,5 giờ/ngày, nhiệt độ 25,60C, lượng mưa 517mm/tháng, độ ẩm cao 86%. Đặc biệt mùa này có gió mùa Đông Bắc và bão có tốc độ gió mạnh, xoáy, kéo theo mưa lớn, gây nên lũ lụt.

- Nhiệt độ không khí: Nhiệt độ trung bình hàng năm là 27,4°C. Vào mùa đông, các tháng lạnh nhất là tháng 12, 01, 02 nhiệt độ trung bình tháng là 23-24°C. Vào mùa hạ, các tháng nóng nhất là tháng 6, 7, 8 nhiệt độ trung bình trong tháng là 28-30°C. Biên độ dao động nhiệt độ trung bình ngày từ 6-8°C.

- Lượng mưa: Số ngày mưa trung bình 100-125 ngày/năm. Với lượng mưa trung bình năm 1.500-1.800mm. Các tháng có lượng mưa lớn nhất trong năm: tháng 10, 11; lượng mưa trung bình 350-500mm/tháng. Vào các tháng ít mưa nhất trong năm (tháng 3, 4), lượng mưa trung bình 15-35mm/tháng.

- Độ ẩm: Độ ẩm tương đối trong khu vực khá cao và biến đổi theo mùa, trung bình hàng năm 75-80%. Ba tháng mùa hạ (6,7, 8) có độ ẩm thấp nhất trong năm, độ ẩm trung bình cao 80-85% vào các tháng (11, 12).

+ Khả năng bốc hơi

Trung bình năm là 1.000 – 1.200 mm. Khả năng bốc hơi không đồng đều cho mọi thời gian trong năm. So sánh lượng mưa thì khả năng bốc hơi chiếm 60-70%. Vào mùa khô, lượng bay hơi cao gấp 2-3 lần so với mùa mưa.

+ Nắng và bức xạ mặt trời

Bức xạ mặt trời trung bình hàng năm tại Bình Định vào khoảng 143,6 Kcal/cm2 với bức xạ cao nhất là 28,2 Kcal/cm2 vào tháng 8/1999 và thấp nhất là 5,3 Kcal/cm2 vào tháng 12/1993 theo số liệu của Trạm Khí tượng Bình Định).

Từ tháng 3 đến tháng 9 là thời kỳ nhiều nắng, trung bình hàng tháng 200-300 giờ nắng/ tháng, số ngày âm u không nắng trong tháng không quá 4 ngày. Từ tháng 10 đến thang 02 năm sau là thời kỳ nắng ít, trung bình 100-180 giờ nắng/tháng, mỗi tháng có khoảng 5-8 ngày trời âm u hoàn toàn không có nắng.

*Các loại thời tiết đặc biệt: Nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, áp tháp nhiệt dới và gió Lào.

+ Bão: Thường đem đến những thiệt hại nghiêm trọng cho mùa màng cũng như tài sản của nhân dân. Thời gian có bão hoạt động từ tháng 5 đến tháng 11, nhiều nhất từ tháng 9 đến tháng 11, trung bình hàng năm có 1 đến 4 cơn bão. Bão thường kèm theo những trận mưa lớn gây lụt lội, xói mòn.

+Hội tụ nhiệt đới: Là dạng dạng nhiễu động đặc trưng của gió mùa Hạ. Nó thể hiện sự hội tụ giữa gió tín phong Bắc bán cầu và gió mùa hạ. Hội tụ nhiệt đới gây ra những trận mưa lớn, thường thấy từ tháng 9 đến tháng 11 và đôi khi vào các tháng 5 đến tháng 8.

+ Giông: Là hiện tượng phóng điện trong khí quyển, thường kèm theo gió mạnh và mưa lớn. Mùa có giông từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm.

+ Gió: Nằm trong khu vực gió mùa hoạt động hàng năm, phân biệt được hai loại gió (theo hướng gió): Gió Đông Bắc - Bắc, và gió Tây nam – Nam.

## 3/ Đặc điểm quy mô và tính chất công trình.

- Quy mô công trình xây dựng;

+  Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

+ Cấp công trình: Cấp III. Công trình được xây dựng bằng bê tông cốt thép, tường gạch bao che, móng xây đá chẻ.

# IV/ KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN.

- Tổ khảo sát địa chất công trình chúng tôi thực hiện cho giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công gồm:

- Công tác khoan: Khoan 02 lỗ khoan. Độ sâu khoan là 8,0 mét. Tổng số mét khoan là 16,0 mét khoan.

- Công tác lấy mẫu: Lấy 06 mẫu đất nguyên dạng thí nghiệm các chỉ tiêu cơ của đất.

- Thí nghiệm hiện trường xuyên tiêu chuẩn SPT: 6 lần.

Khối lượng chi tiết như sau:

| STT | Cấp đất đá | Tên lỗ khoan | Độ sâu khoan (mét) | Mẫu nguyên dạng | Thí nghiệm SPT (lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I-III | LK1 | 8,0 | 3 | 3 |
| 2 | I-III | LK2 | 8,0 | 3 | 3 |
| Tổng cộng |  |  | 16,0 | 6 | 6 |

Khối lượng chi tiết khoan và thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất

| STT | Tên công việc | ĐV Tính | Khối lượng mẫu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công tác khoan xoay bơm rửa trên cạn, độ sâu khoan từ 0 đến 10m, cấp đất đá I-III. 2 lỗ x 8.0 mét = 16.0 mét | 1m khoan | 16 |
| 2 | Công tác thí nghiệm tại hiện trường, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT, cấp đất đá I-III | 1 lần thí nghiệm | 6 |
| 3 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng | 1 chỉ tiêu | 6 |
| 4 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm độ hút ẩm | 1 chỉ tiêu | 6 |
| 5 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy. | 1 chỉ tiêu | 6 |
| 6 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, thành phẩn hạt | 1 chỉ tiêu | 6 |
| 7 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, sức chống cắt trên máy cắt phẳng | 1 chỉ tiêu | 6 |
| 8 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, tính nén lún trong điều kiện không nở hông | 1 chỉ tiêu | 6 |
| 9 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, khối thể tích (dung trọng) | 1 chỉ tiêu | 6 |
| 10 | Thí nghiệm cát, chỉ tiêu thí nghiệm là khối lượng thể tích xốp | 1 chỉ tiêu | 6 |
| 11 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời | 1 chỉ tiêu | 6 |

# V/ KẾT QUẢ KHẢO KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH.

## 1/ Khái quát chung:

Trong quá trình khảo sát thực tế, nghiên cứu tài liệu địa chất, dựa vào kết quả khoan, theo dõi mô tả hiện trường, đối chiếu kết quả thí nghiệm ở hiện trường (xuyên chuẩn) và trong phòng, chúng tôi nhận thấy đây là khu vực có cấu tạo địa chất ổn định. Thành phần chủ yếu là sườn tích – Tàn tích hỗn hợp, được chia thành các đơn nguyên sau:

1.1/ Lớp một: Lớp đất sét pha cát lẫn cây cỏ và mùn hữu cơ, đất màu xám nâu, ẩm vừa, dẻo cứng.

1.2/ Lớp hai: Lớp sét pha cát lẫn sạn sỏi màu nâu vàng, đất ẩm vừa, dẻo cứng đến nửa cứng.

1.3/ Lớp ba: Lớp sét pha cát lẫn sạn, cuội sỏi, đất màu đỏ nhạt, loang lổ trắng, vàng nâu, ẩm vừa, dẻo cứng đến nửa cứng.

## 2/ Mô tả địa chất khu vực khảo sát:

2.1/ Đơn nguyên thứ nhất: Lớp đất sét pha cát lẫn cây cỏ và mùn hữu cơ, đất màu xám nâu, ẩm vừa, dẻo cứng.

- Tương đương lớp 1. Trên mặt cắt trụ địa chất lỗ khoan ký hiệu là LK1, phân bố rộng trên phạm vi khảo sát. Đây là lớp đất mặt, sét pha lẫn cây cỏ và mùn hữu cơ, đất màu xám nâu, ẩm vừa, dẻo cứng.

- Chiều sâu phân bố tại lỗ khoan như sau: (Xem mặt cắt lỗ khoan).

*Lỗ khoan 1: 0.00 đến -0.60 mét

*Lỗ khoan 2: 0.00 đến -0.70 mét

=≫Bề dày trung bình là 0.50 mét.

- Trạng thái: Dẻo cứng

- Màu sắc: Màu xám nâu

2.2/ Đơn nguyên thứ hai: Lớp sét pha cát lẫn sạn sỏi màu nâu vàng, đất ẩm vừa, dẻo cứng đến nửa cứng.

- Tương đương lớp thứ 2. Trên mặt cắt trụ địa chất lỗ khoan ký hiệu là LK2, từ trên xuống được che phủ bởi lớp 1, phân bố rộng trên phạm vi khảo sát. Là lớp sét phat cát lẫn sạn sỏi màu nâu vàng, đất ẩm vừa, dẻo cứng đến nửa cứng.

- Chiều sâu phân bố tại lỗ khoan:

*Lỗ khoan 1: -0.60 đến -3.70 mét

*Lỗ khoan 2: -0.70 đến -3.50 mét

=≫Bề dày trung bình là 2.95 mét. (xem mặt cắt địa chất).

- Trạng thái: Dẻo cứng đến nửa cứng

- Màu sắc: Màu nâu vàng

- Kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT: NSPT= 16 (xem trụ địa chất).

KẾT QUẢ TỔNG HỢP THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG

| STT | TÊN CHỈ TIÊU | KÝ HIỆU | ĐƠN VỊ | LỚP THỨ 2 | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 21.81 |  |
| 02 | Khối lượng thể tích tự nhiên | γ | g/cm³ | 1.96 |  |
| 03 | Dung trọng khô | γK | g/cm³ | 1.61 |  |
| 04 | Tỷ trọng | ρ | g/cm³ | 2.71 |  |
| 05 | Hệ số rỗng | ε0 |  | 0.69 |  |
| 06 | Độ lỗ rỗng | n | % | 40.78 |  |
| 07 | Độ bão hòa | G | % | 85.85 |  |
| 08 | Độ ẩm giới hạn chảy | WL | % | 32.34 |  |
| 09 | Độ ẩm giới hạn dẻo | Wp | % | 17.79 |  |
| 10 | Chỉ số dẻo | Ip |  | 14.55 |  |
| 11 | Độ sệt | B |  | 0.28 |  |
| 12 | Hệ số nén lún trong phòng | a 1 - 2 | cm2/kG | 0.034 |  |
| 13 | Góc ma sát trong | φ | Độ | 16001’ |  |
| 14 | Lực dính kết | C | Kg/cm² | 0.271 |  |

2.3/ Đơn nguyên thứ ba: Lớp sét pha cát lẫn sạn, cuội sỏi, đất màu đỏ nhạt, loang lổ trắng, vàng nâu, ẩm vừa, dẻo cứng đến nửa cứng.

- Tương đương lớp 3. Trên mặt cắt trụ địa chất lỗ khoan ký hiệu là 3, từ trên xuống được che phủ bởi lớp 2, phân bố rộng trên phạm vi khảo sát. Là lớp sét pha cát lẫn sạn, cuội sỏi, đất màu đỏ nhạt, loang lổ trắng, vàng nâu, ẩm vừa, dẻo cứng đến nửa cứng.

- Chiều sâu phân bố tại lỗ khoan:

*Lỗ khoan 1: -3.70 đến -8.00 mét

*Lỗ khoan 2:  -3.50 đến -8.00 mét

=≫Bề dày trung bình là 4.40 mét. (xem mặt cắt địa chất).

- Trạng thái: dẻo cứng đến nửa cứng

- Màu sắc: Màu đỏ nhạt, loang lổ trắng, vàng nâu.

- Kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT: NSPT= 19 – 25 (xem trụ địa chất).

KẾT QUẢ TỔNG HỢP THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG

| STT | TÊN CHỈ TIÊU | KÝ HIỆU | ĐƠN VỊ | LỚP THỨ 3 | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 20.15 |  |
| 02 | Khối lượng thể tích tự nhiên | γ | g/cm³ | 1.99 |  |
| 03 | Dung trọng khô | γK | g/cm³ | 1.66 |  |
| 04 | Tỷ trọng | ρ | g/cm³ | 2.70 |  |
| 05 | Hệ số rỗng | ε0 |  | 0.63 |  |
| 06 | Độ lỗ rỗng | n | % | 38.73 |  |
| 07 | Độ bão hòa | G | % | 86.03 |  |
| 08 | Độ ẩm giới hạn chảy | WL | % | 30.97 |  |
| 09 | Độ ẩm giới hạn dẻo | Wp | % | 18.63 |  |
| 10 | Chỉ số dẻo | Ip |  | 12.34 |  |
| 11 | Độ sệt | B |  | 0.13 |  |
| 12 | Hệ số nén lún trong phòng | a 1 - 2 | cm2/kG | 0.030 |  |
| 13 | Góc ma sát trong | φ | Độ | 16016’ |  |
| 14 | Lực dính kết | C | Kg/cm² | 0.27 |  |

## 3/ Đặc điểm địa chất thủy văn:

Nước trên mặt chỉ tồn tại vào mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 12). Mùa mưa nước chảy tràn.

Nước ngầm tồn tại dưới dạng nước trọng lực, phân bố trong các lỗ rỗng trong đất, tạo thành tầng nước ngầm. Cao trình mực nước tại thời điểm khảo sát (01/2023) là 5.20 mét.

Nguồn cung cấp chủ yếu cho nước ngầm là nước mặt, vì vậy cao trình mực nước thay đổi theo mùa.

4/ Các quá trình địa chất động lực công trình.

Trong khu vực khảo sát, nơi xây dựng công trình có các quá trình địa chất như hiện tượng xói lở bề mặt xảy vào ra mùa mưa tạo thành các dòng chảy tràn gây ảnh hưởng đến thi công công trình, vì vậy cần có biện pháp khắc phục.

# VI/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

Dựa vào đặc điểm Địa chất, Địa chất công trình và Địa chất thủy văn chúng tôi đưa ra các kết luận và kiến nghị sau:

A/ Kết luận:

1/ Đất nền trong khu vực khảo sát phục vụ xây dựng công trình nhìn chung đã ổn định. Thành phần chủ yếu là sườn tích – Tàn tích hỗn hợp, được chia thành các đơn nguyên như sau:

1.1/ Lớp một: Lớp đất sét pha cát lẫn cây cỏ và mùn hữu cơ, đất màu xám nâu, ẩm vừa, dẻo cứng. Bề dày trung bình là 0.50 mét.

1.2/ Lớp hai: Lớp sét pha cát lẫn sạn sỏi màu nâu vàng, đất ẩm vừa, dẻo cứng đến nửa cứng. Bề dày trung bình là 2.95 mét.

1.3/ Lớp ba: Lớp sét pha cát lẫn sạn, cuội sỏi, đất màu đỏ nhạt, loang lổ trắng, vàng nâu, ẩm vừa, dẻo cứng đến nửa cứng. Bề dày trung bình là 4.40 mét.

2/ Nước ngầm: Nguồn nước ngầm hạn chế, trữ lượng nhỏ, nước thuộc loại không áp, không màu, không mùi, không vị.

3/ Điều kiện thi công công trình: Gần nguồn cung cấp nguyên vật liệu, vận chuyển thuận lợi. Khi thi công vào mùa mưa, cần có biện pháp thi công hợp lý tránh nước tràn hố móng.

B/ Kiến nghị:

1/ Chọn lớp đất thứ hai làm nền thiên nhiên cho công trình.

2/ Khi thi công vào mùa mưa (Từ tháng 9 đến tháng 12), cần có biện pháp thi công hợp lý tránh nước tràng hố móng.

# VII/ PHỤ LỤC:

- Kết quả thí nghiệm các tính chất cơ lý.

- Mặt bằng bố trí lỗ khoan.

- Mặt cắt địa chất, trụ địa chất tại lỗ khoan.

Quy Nhơn, ngày…tháng 09 năm 2024

|  | Chủ trì/Lập báo cáo |
| --- | --- |