CHƯƠNG 1

MỞ ĐẦU

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ MỤC ĐÍCH TIẾN HÀNH CÔNG TÁC KHẢO SÁT

I.1. 	Căn cứ pháp lý chung

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Luật Giao thông Đường bộ số 23/2008/QH12; Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

- Các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công ; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015 về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

- Các Thông tư của Bộ Xây dựng: Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 về sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 26/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ;

I.2. Căn cứ liên quan đến dự án

- Quyết định số 3987/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương;

- Hợp đồng đầu tư thực hiện dự án số 01/2019/HĐDA ngày 6 tháng 6 năm 2019 giữa Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang (là cơ quan nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giao ký hợp đồng thực hiện dự án) và Liên danh VINA UIC-HUD6-HUD10 về việc thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang;

I.3. Mục đích tiến hành công tác khảo sát:

- Thu thập đầy đủ các số liệu cần thiết để phục vụ công tác thiết kế thi công công trình.

- Xác định ranh giới, bề dầy các lớp đất đá và tính chất cơ lý của chúng.

- Đánh giá điều kiện ĐCCT trên tuyến của dự án trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất các phương án nền móng công trình sao cho thích hợp và hiệu quả nhất.

II. ĐẶC ĐIỂM, NHIỆM VỤ, QUY MÔ, TÍNH CHẤT CỦA DỰ ÁN.

II.1. Nhiệm vụ của công trình:

Đầu tư Xây dựng khu  dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang là cần thiết nhằm khai thác, tận dụng quỹ đất theo đúng định hướng quy hoạch, tạo ra nguồn thu cho ngân sách huyện và hình thành nguồn vốn xây dựng tập trung cho phát triển hoàn thiện cơ sở hạ tầng và  nâng cao số lượng, chất lượng quỹ nhà ở tại địa phương. Ngoài ra việc đầu tư dự án sẽ tạo quỹ đất là tiền đề và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nông nghiệp theo định hướng xây dựng nông thôn mới, là cơ sở tiên quyết để phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của địa phương, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và đi lại của nhân dân, đồng thời góp phần an sinh xã hội, tăng cường năng lực đảo bảo an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão trên địa bàn huyện.

II.2. Quy mô của dự án:

Phạm vi nghiên cứu dự án trên tổng diện tích trong 19,85ha, vị trí khu dân chạy dọc theo đường tỉnh 395 (tỉnh lộ 39c cũ)

III. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN

III.1. Vị trí địa lý.

- Phạm vi nghiên cứu dự án trên tổng diện tích trong ranh giới quy hoạch Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt có diện tích là 19,85ha, vị trí khu dân chạy dọc theo đường tỉnh 395 (tỉnh lộ 39c cũ) được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc khu đất tiếp giáp với đường tỉnh 395 (tỉnh lộ 39c cũ).

+ Phía Nam và Tây Nam giáp khu dân cư dọc đường tỉnh 392 (tỉnh lộ 20 cũ)

+ Phía Đông giáp khu đất nông nghiệp.

+ Phía Tây giáp khu dân cư, cơ quan.

Khu đất trong ranh giới quy hoạch có tuyến tránh QL38 - vành đai thị trấn Kẻ Sặt đã được đầu tư xây dựng, bề rộng mặt đường khoảng 11m.

III.2. Đặc điểm địa hình.

Khu đất quy hoạch là khu đất trũng, cao độ tương đối bằng phẳng, bị phân cắt bởi nhiều ao hồ, kênh mương.

III.3. Khí hậu.

Bình Giang nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, chia làm 4 mùa rõ rệt (xuân, hạ, thu, đông).

Vào giai đoạn từ tiết lập xuân đến tiết thanh minh (khoảng đầu tháng 2 - đầu tháng 4 dương lịch) có hiện tượng mưa phùn và nồm là giai đoạn chuyển tiếp từ mùa khô sang mùa mưa. Mùa mưa kéo dài từ tháng tư đến tháng mười hàng năm.

Lượng mưa trung bình hàng năm: 1.300 – 1.700 mm

Nhiệt độ trung bình: 23,3 °C

Số ngày trời nắng trong năm: 1.524 giờ

Độ ẩm tương đối trung bình: 85 – 87%

III.4. Các đặc điểm về địa chất thuỷ văn.

Bốn mặt huyện Bình Giang đều có sông: sông Kẻ Sặt ở phía Bắc, sông Đình Hào ở phía Đông, sông Cửu An ở phía Tây, sông Cầu Lâm, Cầu Cốc ở phía Nam. Trong đó sông Sặt bắt nguồn từ sông Hồng, qua cống Xuân Quan, qua cầu Lực Điền, cầu của đường 39A, nối quốc lộ 5A với thành phố Hưng Yên, tiếp cận với huyện Bình Giang tại vị trí sát làng Tranh Ngoài, xã Thúc Kháng. Đến đây sông có nhánh chạy dọc theo phía Tây huyện, gọi là sông Cửu An; một nhánh chạy dọc phía Bắc huyện gọi là sông Kẻ Sặt, thông với sông Thái Bình, qua Âu Thuyền, thành phố Hải Dương.

IV. THÀNH PHẦN NHÂN LỰC THAM GIA VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHẢO SÁT

IV.1. Thành phần nhân lực tham gia chỉ đạo và thực hiện công tác khảo sát địa chất.

Công tác khảo sát địa chất được thực hiện bởi các kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khảo sát xây dựng.

- Chủ nhiệm địa chất				: Ks. Vương Danh Tưởng.

- Cán bộ kỹ thuật địa chất			: KS. Phạm Tuấn Việt.

: KS. Đặng Đình Nhã và nnk...

IV.2. Quá trình thực hiện công tác khảo sát địa chất.

Công tác khoan khảo sát ngoài hiện trường và thí nghiệm mẫu do Phòng thí nghiệm VLXD & kiểm tra chất lượng công trình giao thông LasXD – 301 thuộc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Hà Nội thực hiện.

- Nội dung báo cáo khảo sát địa chất công trình.

Báo cáo khảo sát địa chất công trình

- Chương 1: Mở đầu.

- Chương 2: Nội dung các công tác khảo sát địa chất.

- Chương 3: Điều kiện ĐCCT khu vực nghiên cứu.

- Chương 4: Kết luận và kiến nghị.

Các phụ lục kèm theo:

Các bản vẽ địa chất công trình

- Bình đồ vị trí hố khoan.

- Hình trụ các hố khoan.

- Mặt cắt địa chất công trình.

Kết quả thí nghiệm mẫu đất.

- Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý của đất.

- Bảng phân lớp các chỉ tiêu cơ lý của đất.

- Các biểu thí nghiệm mẫu.

CHƯƠNG II

###### NỘI DUNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

I. CÁC TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM ÁP DỤNG.

- Khoan thăm dò địa chất công trình TCVN 9437-2012;

- Quy trình khảo sát đường ô tô 22TCN - 263 – 2000;

- Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu 22 TCN 262 – 2000;

- Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản TCVN 4419-1987;

- Khoan khảo sát địa chất công trình TCVN 9437-2012;

- Đất xây dựng – Phương pháp lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản TCVN 2683 – 2012;

-  Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCVN 9362:2012

- Đất xây dựng - phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng TCVN 9153:2012.

- Các phương pháp thí nghiệm trong phòng xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất TCVN 4195 đến 4202 – 2012.

II. CÔNG TÁC KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG.

II.1.	Xác định vị trí lỗ khoan.

- Công tác xác định vị trí lỗ khoan: Căn cứ vào tọa độ hố khoan đã được xác định trong phương án Khảo sát đã được duyệt, từ lưới khống chế mặt bằng Nhà thầu tiến hành đưa các lỗ khoan từ bản vẽ ra ngoài thực địa bằng máy toàn đạc điện tử Nikon NPL - 352 đồng thời xác định cao độ của các điểm trên bằng máy thủy bình Sokkia C320-31.

- Vị trí, tọa độ, cao độ miệng lỗ khoan được thể hiện trên bình đồ vị trí lỗ khoan và trong bảng II.1(xem chi tiết phần bình đồ vị trí hố khoan).

Bảng II.1. Thống kê tọa độ, cao độ miệng lỗ khoan.

| Lỗ khoan | Cao độ (m) | Tọa độ |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| HK1 | 2.10 | 2312532.40 | 568126.60 |  |
| HK2 | 1.70 | 2312551.54 | 568280.09 |  |
| HK3 | 1.80 | 2312400.51 | 568318.56 |  |
| HK4 | 1.85 | 2312314.84 | 568437.41 |  |
| HK5 | 1.50 | 2312356.95 | 568585.95 |  |
| HK6 | 1.80 | 2312221.45 | 568574.75 |  |
| HK7 | 2.30 | 2312445.64 | 568530.62 |  |
| HK8 | 2.50 | 2312322.86 | 568687.52 |  |

II.2.	Công tác khảo sát.

- Phương pháp tiến hành

Công tác khoan được thực hiện theo quy trình khoan thăm dò địa chất công trình TCVN 9437-2012 của Bộ Giao thông Vận tải, thiết bị sử dụng là bộ máy khoan UKB do Việt Nam sản xuất. Áp dụng phương pháp khoan xoay có sử dụng dung dịch sét để bảo vệ thành lỗ khoan, kết hợp với việc sử dụng ống chống để dẫn hướng ở phần trên của lỗ khoan.

- Máy UKB có các thông số kỹ thuật cơ bản như bảng sau:

+ Máy không tự hành

+ Độ sâu khoan tối đa	                       : 30 m;

+ Đường kính lỗ khoan 	            	 : 63mm ~ 93mm;

+ Kích thước ngoài (Dài x Rộng x Cao)     : 1400mm x 1100mm x 1600mm;

+ Trọng lượng máy không động cơ             : 65kg.

- Khối lượng công tác khoan khảo sát ĐCCT

Trong quá trình khoan đã tiến hành lấy các mẫu thí nghiệm, xác định sự phân bố các lớp đất, đá và sự biến đổi của chúng theo chiều sâu khảo sát. Khối lượng công tác khoan khảo sát ngoài hiện trường được thống kê trong bảng II.2.

Bảng II.2. Tổng hợp khối lượng khảo sát ĐCCT

| STT | Hố khoan | Chiều sâu (m) | Khối lượng khoan (m) |  | Thí nghiệm SPT (lần) |  | Khối lượng mẫu (mẫu) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đất cấp I-III | Đất đá cấp IV-VI | Đất cấp I-III | Đất đá cấp IV-VI | Nguyên trạng | Không nguyên trạng | Mẫu đá |
| 1 | HK1 | 20.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | HK2 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | HK3 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | HK4 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | HK5 | 8.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | HK6 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | HK7 | 8.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | HK8 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Tổng |  | 78.2 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 0 |

II.3. Công tác lấy mẫu thí nghiệm

Mẫu đất nguyên dạng được lấy bằng ống mẫu nguyên dạng ở trong các hố khoan  trong các tầng đất loại sét. Các mẫu nguyên dạng được lấy, bảo quản và vận chuyển theo đúng quy trình quy phạm hiện hành. Vị trí và độ sâu các mẫu được thể hiện trong hình trụ các hố khoan.

III. CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG VÀ CHỈNH LÝ TÀI LIỆU.

III.1.	Công tác thí nghiệm trong phòng.

Dựa vào phân chia địa tầng, khối lượng lấy mẫu tại hiện trường, đề cương đã phê duyệt. Khối lượng mẫu thí nghiệm trong phòng được thống kê trong bảng III.1.

Bảng III.1. Tổng hợp khối lượng mẫu thí nghiệm

| STT | Hố khoan | Thí nghiệm mẫu (mẫu) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nguyên trạng 9 chỉ tiêu | Nguyên trạng 17 chỉ tiêu | Không nguyên trạng | Lưu |
| 1 | HK1 | 4 | 1 | 5 |  |
| 2 | HK2 | 3 |  |  | 1 |
| 3 | HK3 | 3 |  |  | 1 |
| 4 | HK4 | 2 | 1 |  | 1 |
| 5 | HK5 | 3 | 1 |  |  |
| 6 | HK6 | 3 | 1 |  |  |
| 7 | HK7 | 3 | 1 |  |  |
| 8 | HK8 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Tổng |  | 23.0 | 6.0 | 8.0 | 4 |

Công tác thí nghiệm trong phòng được tiến hành theo quy trình thí nghiệm địa chất từ TCVN 4195- 2012 đến TCVN 4202 -2012 - Tiêu chuẩn Việt Nam. Các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất, đá được chỉnh lý, tổng hợp theo tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9153 - 2012.

- Công tác thí nghiệm các mẫu đất trong phòng được thực hiện tại phòng Thí nghiệm Vật liệu xây dựng và Kiểm tra chất lượng công trình Giao thông Las.XD-301 thuộc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Hà Nội.

- Khối lượng công tác thí nghiệm các mẫu đất trong phòng được thống kê trong bảng II.2.

III.2.	Công tác tổng hợp số liệu phục vụ lập báo cáo liệu.

Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình do các cán bộ phòng Thí nghiệm Vật liệu Xây dựng và Kiểm tra chất lượng công trình Giao thông Las-XD301 - Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Hà Nội lập, trên cơ sở tổng hợp, tài liệu khoan khảo sát địa chất công trình, kết quả thí nghiệm trong phòng các mẫu đất và các tài liệu liên quan khác.

Đối với các mẫu đất nguyên dạng: Chỉnh lý theo phương pháp thống kê loại trừ sai số thô đối với những lớp có số lượng mẫu lớn hơn 6 mẫu (Đất xây dựng phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng TCVN 9153-2012) và theo phương pháp bình quân số học đối với những lớp nhỏ hơn 6 mẫu.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

KHU VỰC NGHIÊN CỨU

I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH - ĐỊA MẠO.

Khu vực khảo sát có dạng đồng bằng tích tụ, địa hình dọc tuyến cắt qua ruộng canh tác, ao, gần các đường giao thông lớn, thuận tiên cho việc vận chuyển máy móc, thi công công trình.

II. ĐỊA TẦNG VÀ CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA CÁC LỚP ĐẤT.

Trên khu vực xây dựng công trình đã tiến hành khoan khảo sát 8 hố khoan có số hiệu lần lượt là HK1, HK2..., HK8. Theo kết quả khảo sát, trong phạm vi diện tích và chiều sâu nghiên cứu, địa tầng địa chất gồm 6 lớp, thứ tự các lớp từ trên xuống như sau:

Lớp 1: Đất ruộng, đất trồng trọt, đất đắp bờ….

Lớp này gặp trong tất cả các hố khoan, bề dày khoảng 0.3m đến 1.5m. Có thành phần là đất lấp, đất đắp, đất trồng trọt. Trong quá trình khảo sát đã không lấy mẫu trong lớp này.

Lớp 2: Sét pha, đôi chỗ xen kẹp ít cát, màu xám xanh, xám ghi, xám trắng, xám vàng, trạng thái dẻo chảy đến dẻo mềm

Lớp này bắt gặp trong tất cả các hố khoan, nằm ngay dưới lớp 1, thành phần là sét pha, đôi chỗ xen kẹp ít cát, màu xám xanh, xám ghi, xám trắng, xám vàng.

Chiều sâu mặt lớp từ 0.5m đến 1.5m;

Chiều sâu đáy lớp từ 5.2m đến 6.9m;

Bề dày lớp từ 4.7m  đến 6.1m.

Trong  lớp đã tiến hành thí nghiệm 19 mẫu, kết quả được tổng hợp trong bảng III.1

Bảng III.1. Các chỉ tiêu cơ lý của lớp 2

| TT | Tên chỉ tiêu |  | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt P | Cuội, sỏi | >20 | % |  |
|  |  |  | 10-20 |  |  |
|  |  |  | 5-10 |  |  |
|  |  |  | 2-5 |  | 0.06 |
|  |  | Cát | 1-2 |  | 0.15 |
|  |  |  | 0.5-1 |  | 0.43 |
|  |  |  | 0.25-0.5 |  | 1.32 |
|  |  |  | 0.1-0.25 |  | 6.82 |
|  |  |  | 0.05-0.1 |  | 24.95 |
|  |  | Bụi | 0.01-0.05 |  | 31.38 |
|  |  |  | 0.005-0.05 |  | 13.87 |
|  |  | Sét | <0.005 |  | 21.01 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên |  | W | % | 54.90 |
| 3 | Khối lượng thể tích tự nhiên |  | γw | g/cm3 | 1.68 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô |  | γc | g/cm3 | 1.12 |
| 5 | Khối lượng riêng |  | γs | g/cm3 | 2.66 |
| 6 | Độ lỗ rỗng |  | n | % | 58.08 |
| 7 | Hệ số rỗng tự nhiên |  | eo |  | 1.499 |
| 8 | Độ bão hòa |  | G | % | 96.45 |
| 9 | Giới hạn chảy |  | WL | % | 57.72 |
| 10 | Giới hạn dẻo |  | Wp | % | 43.23 |
| 11 | Chỉ số dẻo |  | Ip | % | 14.49 |
| 12 | Độ sệt |  | Is |  | 0.80 |
| 13 | Thí nghiệm nén cố kết | Áp lực tiền cố kết | Pc | kG/cm2 | 0.47 |
|  |  | Hệ số cố kết | Cv | 10-3cm2/s | 1.89 |
|  |  | Chỉ số nén | Cc |  | 0.407 |
|  |  | Chỉ số nén lại | Cr |  | 0.074 |
|  |  | Hệ số thấm | k | 10-7cm/s | 0.732 |
| 15 | Hệ số nén lún |  | a1-2 | cm2/kG | 0.135 |
| 16 | Lực dính kết đơn vị |  | c | kG/cm2 | 0.125 |
| 17 | Góc nội ma sát |  |  | Độ | 7°22' |
| 18 | Sức chịu tải quy ước |  | RO | kG/cm2 | 0.76 |
| 19 | Mô đun tổng biến dạng |  | Eo | kG/cm2 | 23.0 |

Lớp 3: Sét pha, đôi chỗ kẹp ít cát, màu xám vàng, nâu đỏ, xám nâu, trạng thái dẻo cứng

Lớp này nằm ngay dưới lớp 2, bắt gặp trong các hố khoan HK1, HK6, thành phần là sét pha, trạng thái dẻo cứng.

Chiều sâu mặt lớp từ 5.5m.

Chiều sâu đáy lớp từ 8.8m.

Bề dày lớp từ 3.3m .

Do hố khoan HK6 kết thúc trong lớp này nên chưa xác định được chiều sâu đáy lớp và bề dày lớn nhất tại các vị trí khảo sát.

Trong lớp đã tiến hành thí nghiệm 5 mẫu, kết quả được tổng hợp trong bảng III.2.

Bảng III.2. Các chỉ tiêu cơ lý của lớp 3

| TT | Tên chỉ tiêu |  | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt P | Cuội, sỏi | >20 | % |  |
|  |  |  | 10-20 |  |  |
|  |  |  | 5-10 |  |  |
|  |  |  | 2-5 |  |  |
|  |  | Cát | 1-2 |  | 0.46 |
|  |  |  | 0.5-1 |  | 0.54 |
|  |  |  | 0.25-0.5 |  | 3.22 |
|  |  |  | 0.1-0.25 |  | 15.23 |
|  |  |  | 0.05-0.1 |  | 23.17 |
|  |  | Bụi | 0.01-0.05 |  | 27.56 |
|  |  |  | 0.005-0.05 |  | 9.32 |
|  |  | Sét | <0.005 |  | 20.51 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên |  | W | % | 30.66 |
| 3 | Khối lượng thể tích tự nhiên |  | γw | g/cm3 | 1.90 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô |  | γc | g/cm3 | 1.45 |
| 5 | Khối lượng riêng |  | γs | g/cm3 | 2.68 |
| 6 | Độ lỗ rỗng |  | n | % | 45.76 |
| 7 | Hệ số rỗng tự nhiên |  | eo |  | 0.844 |
| 8 | Độ bão hòa |  | G | % | 97.27 |
| 9 | Giới hạn chảy |  | WL | % | 38.56 |
| 10 | Giới hạn dẻo |  | Wp | % | 24.54 |
| 11 | Chỉ số dẻo |  | Ip | % | 14.02 |
| 12 | Độ sệt |  | Is |  | 0.44 |
| 13 | Hệ số nén lún |  | a1-2 | cm2/kG | 0.042 |
| 14 | Lực dính kết đơn vị |  | c | kG/cm2 | 0.241 |
| 15 | Góc nội ma sát |  |  | Độ | 12°46' |
| 16 | Sức chịu tải quy ước |  | RO | kG/cm2 | 1.53 |
| 17 | Mô đun tổng biến dạng |  | Eo | kG/cm2 | 84.4 |

Lớp 4: Cát pha, đôi chỗ xen kẹp cát, sét pha, màu xám vàng, xám xanh, xám ghi, trạng thái dẻo

Lớp này nằm ngay dưới lớp 2 ở hố khoan HK2, HK3, HK4, HK5, HK8, thành phần là cát pha, đôi chỗ xen kẹp cát, sét pha, màu xám vàng, xám xanh, xám ghi.

Chiều sâu mặt lớp từ 5.2m đến 6.9m.

Chiều sâu đáy lớp từ 9.0m.

Bề dày lớp từ 2.1m.

Do các hố khoan (trừ hố khoan HK8) kết thúc trong lớp này nên chưa xác định được chiều sâu đáy lớp và bề dày lớn nhất tại các vị trí khảo sát.

Trong lớp đã tiến hành thí nghiệm 4 mẫu, kết quả được tổng hợp trong bảng III.3.

Bảng III.3. Các chỉ tiêu cơ lý của lớp 4

| TT | Tên chỉ tiêu |  | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt P | Cuội, sỏi | >20 | % |  |
|  |  |  | 10-20 |  |  |
|  |  |  | 5-10 |  |  |
|  |  |  | 2-5 |  |  |
|  |  | Cát | 1-2 |  |  |
|  |  |  | 0.5-1 |  | 0.66 |
|  |  |  | 0.25-0.5 |  | 11.89 |
|  |  |  | 0.1-0.25 |  | 40.97 |
|  |  |  | 0.05-0.1 |  | 17.15 |
|  |  | Bụi | 0.01-0.05 |  | 16.94 |
|  |  |  | 0.005-0.05 |  | 4.48 |
|  |  | Sét | <0.005 |  | 7.91 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên |  | W | % | 23.16 |
| 3 | Khối lượng thể tích tự nhiên |  | γw | g/cm3 | 1.97 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô |  | γc | g/cm3 | 1.60 |
| 5 | Khối lượng riêng |  | γs | g/cm3 | 2.66 |
| 6 | Độ lỗ rỗng |  | n | % | 39.97 |
| 7 | Hệ số rỗng tự nhiên |  | eo |  | 0.667 |
| 8 | Độ bão hòa |  | G | % | 92.30 |
| 9 | Giới hạn chảy |  | WL | % | 26.03 |
| 10 | Giới hạn dẻo |  | Wp | % | 20.10 |
| 11 | Chỉ số dẻo |  | Ip | % | 5.93 |
| 12 | Độ sệt |  | Is |  | 0.54 |
| 13 | Hệ số nén lún |  | a1-2 | cm2/kG | 0.027 |
| 14 | Lực dính kết đơn vị |  | c | kG/cm2 | 0.167 |
| 15 | Góc nội ma sát |  |  | Độ | 13°09' |
| 16 | Sức chịu tải quy ước |  | RO | kG/cm2 | 1.23 |
| 17 | Mô đun tổng biến dạng |  | Eo | kG/cm2 | 150.8 |

Lớp 5: Cát hạt bụi đến mịn, đôi chỗ xen kẹp lớp sét mỏng, màu xám nâu, xám xanh, xám ghi

Lớp này nằm ngay dưới lớp 3 ở hố khoan HK1, dưới lớp 4 ở các hố khoan HK8, thành phần là cát hạt nhỏ, đôi chỗ xen kẹp lớp sét mỏng, màu xám nâu, xám xanh, xám ghi.

Chiều sâu mặt lớp từ 8.8m đến 9.0m.

Chiều sâu đáy lớp từ 18.5m.

Bề dày lớp từ 9.7m.

Do hố khoan HK8 kết thúc trong lớp này nên chưa xác định được chiều sâu đáy lớp và bề dày lớn nhất tại các vị trí khảo sát.

Trong lớp đã tiến hành thí nghiệm 8 mẫu, kết quả được tổng hợp trong bảng III.4.

Bảng III.4. Các chỉ tiêu cơ lý của lớp 5

| TT | Tên chỉ tiêu |  | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt P | Cuội, sỏi | >20 | % |  |
|  |  |  | 10-20 |  |  |
|  |  |  | 5-10 |  |  |
|  |  |  | 2-5 |  |  |
|  |  | Cát | 1-2 |  |  |
|  |  |  | 0.5-1 |  |  |
|  |  |  | 0.25-0.5 |  |  |
|  |  |  | 0.1-0.25 |  |  |
|  |  |  | 0.05-0.1 |  | 1.05 |
|  |  | Bụi | 0.01-0.05 |  | 15.13 |
|  |  |  | 0.005-0.05 |  | 56.86 |
|  |  | Sét | <0.005 |  | 26.96 |
| 2 | Khối lượng riêng |  | γs | g/cm3 | 2.64 |
| 3 | Góc nghỉ khi khô |  | k | Độ | 32°32' |
| 4 | Góc nghỉ khi ướt |  | ư | Độ | 26°50' |
| 5 | Sức chịu tải quy ước |  | RO | kG/cm2 | 1.00 |

Lớp 6: Sét pha, màu xám vàng, xám ghi, trạng thái dẻo cứng

Lớp này chỉ bắt gặp trong hố khoan HK1, nằm ngay dưới lớp 5, thành phần là sét pha, màu xám vàng, xám ghi.

Chiều sâu mặt lớp từ 18.5m.

Chưa xác định được độ sâu đáy lớp cũng như sự biến thiên bề dày do hố khoan kết thúc trong lớp này.

Trong lớp đã tiến hành thí nghiệm 1 mẫu, kết quả được tổng hợp trong bảng III.5.

Bảng III.5. Các chỉ tiêu cơ lý của lớp 6

| TT | Tên chỉ tiêu |  | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt P | Cuội, sỏi | >20 | % |  |
|  |  |  | 10-20 |  |  |
|  |  |  | 5-10 |  |  |
|  |  |  | 2-5 |  |  |
|  |  | Cát | 1-2 |  |  |
|  |  |  | 0.5-1 |  |  |
|  |  |  | 0.25-0.5 |  | 0.24 |
|  |  |  | 0.1-0.25 |  | 0.59 |
|  |  |  | 0.05-0.1 |  | 23.65 |
|  |  | Bụi | 0.01-0.05 |  | 36.00 |
|  |  |  | 0.005-0.05 |  | 19.21 |
|  |  | Sét | <0.005 |  | 20.31 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên |  | W | % | 28.80 |
| 3 | Khối lượng thể tích tự nhiên |  | γw | g/cm3 | 1.94 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô |  | γc | g/cm3 | 1.51 |
| 5 | Khối lượng riêng |  | γs | g/cm3 | 2.69 |
| 6 | Độ lỗ rỗng |  | n | % | 44.01 |
| 7 | Hệ số rỗng tự nhiên |  | eo |  | 0.786 |
| 8 | Độ bão hòa |  | G | % | 98.57 |
| 9 | Giới hạn chảy |  | WL | % | 39.80 |
| 10 | Giới hạn dẻo |  | Wp | % | 23.20 |
| 11 | Chỉ số dẻo |  | Ip | % | 16.60 |
| 12 | Độ sệt |  | Is |  | 0.34 |
| 13 | Hệ số nén lún |  | a1-2 | cm2/kG | 0.038 |
| 14 | Lực dính kết đơn vị |  | c | kG/cm2 | 0.251 |
| 15 | Góc nội ma sát |  |  | Độ | 13°42' |
| 16 | Sức chịu tải quy ước |  | RO | kG/cm2 | 1.64 |
| 17 | Mô đun tổng biến dạng |  | Eo | kG/cm2 | 107.8 |

III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN.

Tại thời điểm khảo sát, nước mặt tồn tại trong các ao hồ, kênh mương.

IV. KHẢ NĂNG PHÁT SINH CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH.

Vấn đề địa chất công trình là vấn đề bất lợi về mặt ổn định, về mặt kinh tế cũng như khả năng xây dựng và sử dụng công trình, phát sinh do điều kiện địa chất công trình không đáp ứng được các yêu cầu làm việc bình thường của công trình.

+ Ổn định nền đường đất yếu:

- Vấn đề lún trồi;

- Vấn đề ổn định trượt cục bộ.

+ Vấn đề biến dạng lún nền đường.

CHƯƠNG IV

###### KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN.

Công tác khảo sát địa chất thực hiện đúng theo yêu cầu của, nhiệm vụ khảo sát, thiết kế. Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đáp ứng cho công tác thiết kế thi công công trình.

Qua kết quả khảo sát cho thấy các điều kiện địa chất công trình các tuyến như sau:

Điều kiện địa hình, địa mạo khu vực xây dựng dự án chi cắt bởi các ao, kênh mương, tuy nhiên gần các đường giao thông lớn, vì vậy thuận tiện cho việc thi công công trình.

Điều kiện khí hậu thuận tiện cho việc thi công công trình.

Địa tầng trong khu vực khảo sát biến đổi phức tạp. Địa tầng từ trên xuống dưới như sau.

- Lớp 1: Đất ruộng, đất trồng trọt, đất đắp bờ….

- Lớp 2: Sét pha, đôi chỗ xen kẹp ít cát, màu xám xanh, xám ghi, xám trắng, xám vàng, trạng thái dẻo chảy đến dẻo mềm, E0=23.0 KG/cm2, R0=0.76 KG/cm2.

- Lớp 3: Sét pha, đôi chỗ kẹp ít cát, màu xám vàng, nâu đỏ, xám nâu, trạng thái dẻo cứng, E0=84.4 KG/cm2, R0=1.53 KG/cm2.

- Lớp 4: Cát pha, đôi chỗ xen kẹp cát, sét pha, màu xám vàng, xám xanh, xám ghi, trạng thái dẻo, E0=150.8 KG/cm2, R0=1.23 KG/cm2

- Lớp 5: Cát hạt bụi đến mịn, đôi chỗ xen kẹp lớp sét mỏng, màu xám nâu, xám xanh, xám ghi, R0=1.00 KG/cm2.

- Lớp 6: Sét pha, màu xám vàng, xám ghi, trạng thái dẻo cứng, E0=107.8 KG/cm2, R0=1.64 KG/cm2.

II. KIẾN NGHỊ.

Địa tầng khu vực khảo sát bao gồm nhiều lớp đất, có độ dày khác nhau, biến đổi phức tạp. Tồn tại lớp 2 là sét pha, đôi chỗ xen kẹp ít cát, trạng thái dẻo chảy đến dẻo mềm. Nên khi tiến hành thi công công trình, tùy thuộc vào tải trọng do lớp đất đắp tác dụng xuống đất nền cần lựa chọn phương pháp xử lý.

PHẦN PHỤ LỤC

- Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý mẫu đất

- Các biểu thí nghiệm

PHẦN PHỤ LỤC

- Bình đồ vị trí hố khoan

- Các hình trụ hố khoan

- Mặt cắt địa chất công trình

PHẦN CÁC BIÊN BẢN NGHIỆM THU HIỆN TRƯỜNG