MỤC LỤC

I. Các căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng	4

I.1. Căn cứ pháp lý	4

I.2. Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành.	4

I.2.1. Các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng:	4

I.2.2. Các tiêu chuẩn thí nghiệm:	4

II. Quy trình, phương pháp và thiết bị khảo sát	5

II.1. Mục đích khảo sát xây dựng	5

II.2. Nguyên tắc chung	5

II.3. Nội dung các công tác khảo sát	6

II.3.1. Xác định vị trí hố khoan.	6

II.3.2. Công tác khoan.	6

II.3.3. Công tác lấy mẫu.	7

II.3.4. Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).	7

II.3.5. Phương pháp xác định mực nước dưới đất.	9

II.3.6. Công tác thí nghiệm trong phòng.	9

II.3.7. Phương pháp tính toán một số chỉ tiêu trong phòng.	10

II.3.8. Công tác lập báo cáo kết quả khảo sát.	11

III. Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát, đặc điểm, quy mô, tích chất của công trình	11

III.1. Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát	11

III.2. Đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình:	12

IV. Khối lượng khảo sát đã thực hiện	12

V. Phân tích số liệu, đánh giá kết quả khảo sát	12

V.1. Địa tầng và tính chất cơ lý	12

V.2. Địa chất thuỷ văn	16

V.3. Các hiện tượng địa chất động lực	16

VI. Kết luận và kiến nghị	16

VI.1. Kết luận	16

VI.2. Kiến nghị	17

VII. Các phụ lục kèm theo	18

# Các căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng

## Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Chỉ thị số 12/2006/CT-BXD ngày 11/9/2006 của Bộ xây dựng về việc tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác khảo sát xây dựng;

- Phương án kỹ thuật khảo sát được phê duyệt;

- Báo cáo kết quả khảo sát ở giai đoạn trước;

- Theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế.

## Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành

### Các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng

- TCVN 9363:2012 Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng;

- TCVN 10304:2025 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

- TCVN 9437:2012 Khoan thăm dò địa chất công trình;

- TCVN 4419:1987 Khảo sát cho xây dựng. Nguyên tắc cơ bản.

### Các tiêu chuẩn thí nghiệm

- TCVN 9351:2012 Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT);

- TCVN 2683:2012 Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản;

- TCVN 5747 – 1993 Đất cho Xây dựng, phân loại đất;

- TCVN 4195 – 2012 Đất cho Xây dựng, phương pháp xác định khối lượng riêng;

- TCVN 4196 – 2012  Đất cho Xây dựng, Phương pháp xác định độ ẩm, độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm;

- TCVN 4197 – 2012 Đất cho Xây dựng, Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm;

- TCVN 4198 – 2012 Đất cho Xây dựng, Phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm;

- TCVN 4199 – 2012 Đất cho Xây dựng, Phương pháp xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm;

- TCVN 4200 – 2012 Đất cho Xây dựng, Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm;

- TCVN 4202 – 2012 Đất cho Xây dựng, Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm;

- TCVN 8868:2011 Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - không thoát nước và cố kết - thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục;

- Các tiêu chuẩn chuyên ngành liên quan khác.

# Quy trình, phương pháp và thiết bị khảo sát

## Mục đích khảo sát xây dựng

Mục đích công tác khảo sát địa chất công trình nhằm cung cấp các tài liệu khảo sát địa chất bao gồm:

- Xác định ranh giới, bề dày các lớp đất, đá trong phạm vi khảo sát;

- Xác định chỉ tiêu cơ học và vật lý của các lớp đất, đá có trong phạm vi khảo sát nhằm cung cấp dữ liệu phục vụ việc tính toán, thiết kế nền móng công trình;

- Lập báo cáo đánh giá điều kiện địa chất công trình khu vực khảo sát.

## Nguyên tắc chung

Tuân thủ Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình TCVN 9437-2012:

- Định vị điểm khoan (hố khoan): Xác định toạ độ các hố khoan bằng phương pháp toạ độ cực. Cao độ hố khoan được xác định bằng phương pháp đo cao lượng giác;

- Công tác khoan: Sử dụng khoan máy (XY-1), phương pháp khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn có hạ chèn ống chống, kết hợp lấy mẫu đất và thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) trong hố khoan;

- Lấy mẫu: Mẫu đất được lấy trong lỗ khoan để thí nghiệm trong phòng. Dụng cụ lấy mẫu là ống mẫu nguyên dạng có đường kính 91mm. Khoảng cách lấy mẫu trung bình là 2m/1mẫu, tuy nhiên tuỳ đặc điểm cấu trúc địa tầng, người cán bộ phụ trách thực địa yêu cầu lấy mẫu tại các vị trí để đảm bảo tính chính xác của địa tầng;

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) được tiến hành trong lỗ khoan nhằm xác định trị số búa (N) để từ đó xác định trạng thái, kết cấu và tính chất chịu tải của từng cấu trúc địa tầng. Khoảng cách thí nghiệm trung bình là 2.0m/1TN. Khi khoan đến độ sâu cần thí nghiệm, dừng khoan, xác định độ sâu, tiến hành bơm thổi rửa làm sạch đáy lỗ khoan, sau đó thả bộ dụng cụ thí nghiệm SPT và đồng thời xác định lại chiều sâu cần thí nghiệm, sau đó mới tiến hành thí nghiêm. Đối với trường hợp lấy mẫu nguyên dạng trước khi thí nghiệm SPT thì cần phải xác định chiều sâu để thí nghiệm SPT phải là chiều sâu tương ứng với chiều sâu cuối cùng đã lấy mẫu;

- Xác định mực nước ngầm xuất hiện và ổn định;

- Thí nghiệm trong phòng: Được thực hiện tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn. Nhận mẫu chuyển về từ hiện trường và tiến hành công tác thí nghiệm;

- Lập báo cáo: Bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm tổng hợp các dữ liệu hiện trường và kết quả thí nghiệm để tiến hành lập báo cáo.

## Nội dung các công tác khảo sát

### Xác định vị trí hố khoan

- Khi xác định vị trí hố khoan phải dựa vào mặt bằng hiện trạng đã quy hoạch trong phạm vi xây dựng;

- Trên cơ sở bản vẽ mặt bằng quy hoạch xây dựng của khu đất, số lượng hố khoan và vị trí được thể hiện chi tiết trong bản vẽ: “Mặt bằng vị trí hố khoan khảo sát”;

- Vị trí hố khoan được xác định thực tế tại hiện trường bảo đảm đúng vị trí đã được đơn vị thiết kế chấp thuận.

### Công tác khoan

- Phương pháp và thiết bị khoan:

- Phương pháp được sử dụng là khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch bentonite với thiết bị là bộ máy khoan XY - 1 của Trung Quốc. Trong quá trình khoan có sử dụng ống chống để đề phòng sự sập lở thành lỗ khoan và ngăn nước mặt. và được xác định phù hợp với khoảng cách lấy mẫu đất, đá và thí nghiệm SPT và mô tả chính xác địa tầng;

- Phương pháp khoan được thực hiện tuân thủ chặt chẽ các quy trình, quy phạm hiện hành;

- Thiết bị khoan: Sử dụng máy khoan XY-1 do Trung Quốc sản xuất hoặc các loại máy khoan có tính năng tương đương, có các tính năng kỹ thuật sau:

| Các tính năng thiết bị | Các thông số kỹ thuật |
| --- | --- |
| Độ sâu khoan tối đa (m) | 100 |
| Đường kính lớn nhất của hố khoan (mm) | 152 |
| Đường kính cần khoan (mm) | 42 |
| Khoảng chạy trục chính (mm) | 450 |
| Tốc độ vòng quay (xoay) (vòng/phút) | 142-570 |
| Công suất nâng thuỷ lực: (Tấn) | 2.5 |
| Công suất nén thuỷ lực: (Tấn) | 1.5 |
| Sức tời (Tấn) | 1.0 |
| Cách di chuyển | Không tự hành |
| Động cơ dẫn động cho máy | Động cơ Diezen |
| Bơm nước | - Gắn liền theo máy - Lưulượng l/ph: 95 - áp suất Mpa: 0.7 - Tốc độ quay v/ph: 1500 |
| Trọng lượng (Kg) | 690 |

### Công tác lấy mẫu

- Công tác lấy mẫu phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của quy trình, quy phạm về công tác khoan địa chất;

- Mẫu đất được lấy trong lỗ khoan để thí nghiệm trong phòng. Dụng cụ lấy mẫu là ống mẫu nguyên dạng có đường kính 91mm. Khoảng cách lấy mẫu trung bình là 2m/1mẫu. Tuy nhiên, tuỳ đặc điểm cấu trúc địa tầng, người cán bộ phụ trách thực địa yêu cầu lấy mẫu tại các vị trí để đảm bảo tính chính xác của địa tầng;

- Mẫu nguyên dạng được lấy trong hộp tôn hoặc ống nhựa PVC dài 20cm -:- 60cm có gắn nhãn cẩn thận và bọc kỹ bằng băng dính (hoặc paraphin). Mẫu lấy lên được xếp vào hộp, bảo quản và vận chuyển đúng quy trình kỹ thuật về phòng thí nghiệm;

- Mẫu không nguyên dạng (mẫu xáo động) được lấy trong ống mẫu chẻ đôi của thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) và cho vào trong túi nilon có gắn nhãn cẩn thận. Mẫu lấy lên được xếp vào hộp, bảo quản và vận chuyển đúng quy trình kỹ thuật về phòng thí nghiệm;

- Phương pháp lấy mẫu, bao gói và vận chuyển mẫu tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 2683:2012.

### Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

- Công tác thí nghiệm SPT được tiến hành trong lỗ khoan nhằm xác định trị số búa (N) để từ đó xác định trạng thái, kết cấu và tính chất chịu tải của từng cấu trúc địa tầng. Khoảng cách thí nghiệm SPT trung bình là 2m/1 thí nghiệm. Tuy nhiên, tuỳ đặc điểm cấu trúc địa tầng, người cán bộ phụ trách thực địa yêu cầu thí nghiệm tại bất kỳ vị trí nào nghi vấn để đảm bảo tính chính xác của địa tầng;

- Công tác thí nghiệm hiện trường SPT phải được thí nghiệm tại đúng chiều sâu thí nghiệm cụ thể: Khi khoan đến độ sâu cần thí nghiệm, dừng khoan, xác định độ sâu, tiến hành bơm thổi rửa làm sạch đáy lỗ khoan, sau đó thả bộ dụng cụ thí nghiệm SPTvà đồng thời xác định lại chiều sâu cần thí nghiệm, sau đó mới tiến hành thí nghiêm. Đối với trường hợp lấy mẫu nguyên dạng trước khi thí nghiệm SPT thì cần phải xác định chiều sâu để thí nghiệm SPT phải là chiều sâu tương ứng với chiều sâu cuối cùng đã lấy mẫu;

- Dụng cụ để thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT đựơc chế tạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật của ASTMD1586-99 (Sản xuất tại Trung quốc và Liên doanh COMAT - Việt Nam).

Hình 1 - Đầu xuyên

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G(°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (25 ÷ 75) | (450 ÷ 750) | (35,00 ± 0,15) | (38,0 ÷ 1,5) | (2,50 + 0,25) | (51,0 ±1,5) | (16 ÷ 23) |
| CHÚ DẪN: 1 -Mũi xuyên; 2 -Phần đầu nối; 3 -Phần thân; 4 -Viên bi |  |  |  |  |  |  |

Thiết bị có các thông số kỹ thuật cơ bản sau:

- Trọng lượng của tạ:		63.5 kg.

- Chiều cao rơi tự do:		76 cm.

- Cách xác định trị số búa (N):

+ Đưa bộ dụng cụ đến độ sâu thí nghiệm, lắp bộ tạ ổn định;

+ Đánh dấu khoảng cách để xác định bộ dụng cụ được đóng sâu vào trong tầng địa chất.(Khoảng cách đóng sâu là 15cm/1lần ghi số liệu; ghi 3 lần tương đương 45cm đóng sâu);

+ Trị số N là tổng giá trị của 2 lần ghi sau cùng tương đương giá trị 30cm đóng sâu cuối cùng.

Bảng đánh giá trạng thái và kết cấu của các loại đất.

Đối với đất dính:					Đối với đất rời:

| Giá trị N (búa/30cm) | Trạng thái |  | Giá trị N ( búa/30cm ) | Kết cấu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-2 | Chảy |  | 0 – 4 | Rất xốp |
| 2-4 | Dẻo chảy |  | 4 – 10 | Xốp |
| 4-8 | Dẻo mềm |  | 10 - 30 | Chặt vừa |
| 8-15 | Dẻo cứng |  | 30 - 50 | Chặt |
| 15-30 | Nửa cứng |  | > 50 | Rất chặt |
| >30 | Cứng |  |  |  |

### Phương pháp xác định mực nước dưới đất

- Nước dưới đất được xác định sau khi kết thúc lỗ khoan là 24h (thời gian để mực nước ổn định);

- Dùng bộ đo nước hoặc thước dây để xác định mực nước dưới đất bằng cách sau: thả đầu dây đo nước xuống hố khoan, khi đầu đo tiếp xúc vào mặt nước lập tức đồng hồ Ampe báo, kéo dây lên và đo khoảng cách dây đối với trường hợp dây chưa xác định chiều dài.

### Công tác thí nghiệm trong phòng

- Công tác thí nghiệm trong phòng được tiến hành trên các mẫu nguyên dạng và xáo động để xác định các thông số cơ lý cần thiết phục vụ cho phân loại đất, tính toán thiết kế móng sau này;

- Mẫu thí nghiệm đươc tiến hành theo tiêu chuẩn Việt Nam.

- Chỉ tiêu thí nghiệm:

Đối với đất dính:

| STT | Chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chỉ tiêu thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | Thành phần hạt | P | % | TCVN 4198:2012 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | TCVN 4196:2012 |
| 3 | Độ ẩm giới hạn chảy | Wc | % | TCVN 4197:2012 |
| 4 | Độ ẩm giới hạn dẻo | Wd | % | TCVN 4197:2012 |
| 5 | Dung trọng tự nhiên | w | g/cm3 | TCVN 4202:2012 |
| 6 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | TCVN 4195:2012 |
| 7 | Hệ số nén lún | a1 - 2 | cm2/kG | TCVN-4200:2012 |
| 8 | Lực dính kết | C | kG/cm2 | TCVN 4199:2012 |
| 9 | Góc ma sát trong |  | độ | TCVN 4199:2012 |
| 10 | Góc ma sát trong - Nén 3 trục (Sơ đồ UU) |  | độ | TCVN 8868:2011 |
| 11 | Góc ma sát trong - Nén 3 trục (Sơ đồ CU) |  | độ | TCVN 8868:2011 |
| II | Chỉ tiêu tính toán |  |  |  |
| 1 | Chỉ số dẻo | Ip | % |  |
| 2 | Độ sệt | B |  |  |
| 3 | Dung trọng khô |  | g/cm3 |  |
| 4 | Độ lỗ rỗng | n | % |  |
| 5 | Hệ số rỗng tự nhiên | e0 |  |  |
| 6 | Độ bão hoà | G | % |  |
| 7 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | kG/cm2 |  |
| 8 | Modun tổng biến dạng | Eo | kG/cm2 |  |

Đối với đất rời:

| STT | Chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chỉ tiêu thí nghiệm |  |  |  |
| 1 | Thành phần hạt | P | % | TCVN 4198:2012 |
| 2 | Khối lượng riêng |  | g/cm3 | TCVN 4195:2012 |
| 3 | Góc nghỉ khô | αk | độ | TCVN 8724:2012 |
| 4 | Góc nghỉ ướt | αư | độ | TCVN 8724:2012 |

Đối với đá:

| TT | Chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối lượng thể tích tự nhiên | w | kG/cm3 | TCVN 7572-5:2006 |
| 2 | Cường độ nén khô | Rnk | kG/cm2 | TCVN 7572-10:2006 |

### Phương pháp tính toán một số chỉ tiêu trong phòng

- Cường độ chịu tải quy ước của đất nền R được tính theo công thức sau đây:

Trong đó:

- m: hệ số điều kiện làm việc của đất nền, lấy m =1;

- A, B, D: các hệ số tra bảng, phụ thuộc góc ma sát trong ;

- b, h: chiều rộng móng và độ sâu đặt móng, quy ước bằng 1;

- : dung trọng tự nhiên;

- C: lực dính kết của đất.

- Mođun tổng biến dạng E0 được tính theo công thức dưới đây:

Trong đó:

- eo là hệ số rỗng;

- là hệ số phụ thuộc vào hệ số biến dạng ngang của từng loại đất khác nhau: Đối với cát  = 0.80; Cát pha  = 0.74; Đối với sét  = 0.40; Sét pha  = 0.62.

- a1-2 là hệ số nén được tính theo công thức sau:

- e1 và e2 là hệ số rỗng tương ứng với cấp áp lực p1 và p2;

- mk - là hệ số chuyển đổi môđun biến dạng trong phòng theo môđun biến dạng theo phương pháp nén tải trọng tĩnh. Với đất có trạng thái từ dẻo chảy đến chảy (Is>0,75) thì mk=1, đất có trạng thái từ dẻo mềm đến cứng thì mk được xác định bằng cách tra bảng.

### Công tác lập báo cáo kết quả khảo sát

Nội dung Báo cáo kết quả khảo sát gồm các phần chính sau:

+ Tập thuyết minh báo cáo khảo sát địa chất;

+ Các phụ lục kèm theo.

# Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát, đặc điểm, quy mô, tích chất của công trình

## Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát

Khu vực, vị trí xây dựng của dự án nằm tại Trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi,  phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng.

Công trình Đầu tư xây dựng và mở rộng Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi - Giai đoạn 1, có vị trí địa lý giáp giới như sau:

+ Phía Đông: Giáp đường nhựa, khu dân cư;

+ Phía Tây: Giáp khu đất trống, đất trông cây, khu dân cư;

+ Phía Nam: Giáp khu ruộng trông cây;

+ Phía Bắc: Giáp đường Mạc Đăng Doanh (ĐT 355), Cầu Hải Thành đang xây dựng.

- Địa hình khu đất: Là khu vực sân thể thao, nhà để xe nằm trong khuôn viên hiện trạng và 1 phần đất ruộng trồng cây nằm ngoài khuôn viên hiện trạng của trường. Căn cứ vào điều kiện hiện trạng, các mốc chuẩn được bàn giao từ đó xác định cao độ các hố khoan. Cao độ các hố khoan thể hiện trên hình trụ và mặt cắt địa chất công trình.

## Đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình

- Công trình chủ yếu chịu tải trọng thẳng đứng do bản thân công trình. Ngoài ra, công trình còn chịu tác dụng của tải trọng động của phương tiện và con người khi công trình đi vào hoạt động;

- Tính chất công trình: Là công trình xây mới do vậy việc khảo sát địa chất công trình là cần thiết và cấp bách để công trình sớm được thi công.

# Khối lượng khảo sát đã thực hiện

- Để phục vụ công tác khảo sát địa chất giai đoạn này Chúng tôi đã tiến hành khoan khảo sát 06 hố khoan (LK1; LK2; LK3; LK4; LK5; LK6), vị trí các hố khoan xen kẽ với các hố khoan ở giai đoạn trước (HK1; HK2; HK3; HK4; HK5). (cụ thể xem bình đồ bố trí hố khoan).

- Với khối lượng công tác khảo sát ngoài hiện trường và thí nghiệm trong phòng được trình bày ở bảng sau:

| Tên hố khoan | Toạ độ hố khoan |  | Công tác khoan |  |  | Thí nghiệm (SPT) | Lấy mẫu thí nghiệm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chiều sâu | Cấp | Cấp |  | Mẫu U | Mẫu D | Mẫu Cv |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI |  |  |  |  |
| LK-1 | X: | 2300777.20 | 46 | 46 |  | 23 | 20 | 3 | 1 |
|  | Y: | 599618.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| LK-2 | X: | 2300751.90 | 45 | 45 |  | 23 | 20 | 3 | 1 |
|  | Y: | 599676.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| LK-3 | X: | 2300715.02 | 44 | 44 |  | 22 | 19 | 3 | 1 |
|  | Y: | 599661.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| LK-4 | X: | 2300683.48 | 44 | 44 |  | 21 | 17 | 4 | 1 |
|  | Y: | 599642.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| LK-5 | X: | 2300673.72 | 44 | 44 |  | 22 | 19 | 3 | 1 |
|  | Y: | 599663.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| LK-6 | X: | 2300654.55 | 44 | 44 |  | 22 | 19 | 3 | 1 |
|  | Y: | 599649.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  | 266 | 266 |  | 133 | 114 | 19 | 6 |

Ghi chú:

- U: Mẫu nguyên dạng;

- D: Mẫu không nguyên dạng;

- Cv: Mẫu nén cố kết.

# Phân tích số liệu, đánh giá kết quả khảo sát

## Địa tầng và tính chất cơ lý

Trên cơ sở phân tích các trụ hố khoan, kết quả khảo sát giai đoạn trước, kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT hiện trường và kết quả thí nghiệm trong phòng, địa tầng trong phạm vi khảo sát được phân chia thành các lớp đất như sau:

Bảng: Đặc điểm các lớp đất:

| Tên |  | Lớp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mô Tả |  | Cát san lấp, đất ruộng, đất thổ nhưỡng | Cát pha lẫn sét pha, cát, trạng thái chảy | Sét pha, trạng thái chảy - dẻo chảy | Sét, trạng thái dẻo cứng - nửa cứng |
| Bề dày (m) | LK-1 | 1,20 | 6,60 | 7,40 | 4,80 |  |
|  | LK-2 | 1,30 | 4,20 | 9,50 | 4,60 |  |
|  | LK-3 | 1,80 | 7,20 | 7,00 | 5,50 |  |
|  | LK-4 | 0,80 | 7,20 | 8,00 | 5,00 |  |
|  | LK-5 | 1,30 | 3,90 | 12,60 | 5,40 |  |
|  | LK-6 | 1,50 | 4,00 | 12,70 | 3,80 |  |
|  | Average | 1,32 | 5,52 | 9,53 | 4,85 |  |
| N30 búa | Tần suất | - | 16 | 28 | 15 |  |
|  | Min | - | 0 | 2 | 10 |  |
|  | Max | - | 4 | 3 | 16 |  |
|  | Average | - | 3 | 2 | 12 |  |

Bảng: Đặc điểm các lớp đất (kết thúc):

| Tên |  | Lớp |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 6 | 8 |
| Mô Tả |  | Sét pha, trạng thái dẻo mềm - cứng, đôi chỗ có trạng thái nửa cứng | Cát pha, trạng thái dẻo | Cát hạt mịn, kết cấu chặt - rất chặt |
| Bề dày (m) | LK-1 | 15,80 | 5,70 | 4,50 |  |
|  | LK-2 | 17,90 | 4,30 | 3,20 |  |
|  | LK-3 | 16,00 | 1,30 | 5,20 |  |
|  | LK-4 | 15,00 | 2,00 | 6,00 |  |
|  | LK-5 | 11,80 | 4,00 | 5,00 |  |
|  | LK-6 | 14,00 | 3,30 | 4,70 |  |
|  | Average | 15,08 | 3,43 | 4,60 |  |
| N30 búa | Tần suất | 45 | 11 | 18 |  |
|  | Min | 6 | 10 | 30 |  |
|  | Max | 17 | 25 | 69 |  |
|  | Average | 11 | 16 | 44 |  |

Bảng tổng hợp cơ lý các lớp đất:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 |
| 1 | Thành phần hạt (mm): | P | % |  |  |  |
|  | Từ: 10.0 - 5.0 |  |  |  |  |  |
|  | Từ: 5.0 - 2.0 |  |  |  |  |  |
|  | Từ: 2.0 - 1.0 |  |  | 0,2 |  |  |
|  | Từ: 1.0 - 0.5 |  |  | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
|  | Từ: 0.5 - 0.25 |  |  | 5,9 | 1,5 | 1,1 |
|  | Từ: 0.25 - 0.1 |  |  | 31,9 | 5,4 | 2,2 |
|  | Từ: 0.1 - 0.05 |  |  | 30,3 | 25,3 | 17,5 |
|  | Từ: 0.05 - 0.01 |  |  | 19,8 | 31,6 | 28,3 |
|  | Từ: 0.01 - 0.005 |  |  | 6,8 | 13,8 | 13,3 |
|  | < 0.005 |  |  | 5,3 | 22,1 | 37,2 |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 30,0 | 44,2 | 29,8 |
| 3 | KL thể tích tự nhiên | g | g/cm3 | 1,82 | 1,70 | 1,87 |
| 4 | Khối lượng thể tích khô | gC | g/cm3 | 1,40 | 1,18 | 1,45 |
| 5 | Khối lượng riêng | D | g/cm3 | 2,68 | 2,69 | 2,69 |
| 6 | Hệ số rỗng | eo | - | 0,918 | 1,287 | 0,861 |
| 7 | Độ lỗ rỗng | n | % | 47,8 | 56,2 | 46,2 |
| 8 | Độ bão hoà | G | % | 87,8 | 92,4 | 92,9 |
| 9 | Giới hạn chảy | WL | % | 29,0 | 43,2 | 42,7 |
| 10 | Giới hạn dẻo | WP | % | 24,0 | 27,8 | 23,5 |
| 11 | Chỉ số dẻo | IP | % | 5,0 | 15,4 | 19,1 |
| 12 | Độ sệt | IS | - | 1,208 | 1,063 | 0,326 |
| 13 | Lực dính kết | C | 105Pa | 0,025 | 0,061 | 0,229 |
| 14 | Góc ma sát trong | j | Độ | 9˚19' | 3˚59' | 14˚54' |
| 15 | Hệ số nén lún | a0-0.25 | cm2/kG | 0,111 | 0,320 |  |
|  |  | a0,25(0)-0.5 | cm2/kG | 0,084 | 0,241 | 0,053 |
|  |  | a0.5-1 | cm2/kG | 0,063 | 0,174 | 0,043 |
|  |  | a1-2 | cm2/kG | 0,041 | 0,114 | 0,033 |
|  |  | a2-4 | cm2/kG | 0,025 | 0,071 | 0,023 |
|  |  | a4-8 | cm2/kG |  |  | 0,015 |
| 16 | Nén cố kết | σc |  | 0,64 | 0,56 |  |
|  |  | Cc | daN/cm2 | 0,189 | 0,344 |  |
|  |  | Cr |  | 0,039 | 0,067 |  |
|  |  | av1-2 | cm2/daN | 0,046 | 0,091 |  |
|  |  | Cv | 10-4cm2/ s | 7,23 | 3,80 |  |
|  |  | E1-2 | daN/cm2 | 39,5 | 24,3 |  |
|  |  | Kv | 10-7cm/s | 0,186 | 0,162 |  |
| 20 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | kG/cm2 | 0,43 | 0,44 | 1,60 |
| 21 | Modun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | 35 | 12 | 123 |

Bảng tổng hợp cơ lý các lớp đất (kết thúc):

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lớp 5 | Lớp 6 | Lớp 8 |
| 1 | Thành phần hạt (mm): | P | % |  |  |  |
|  | Từ: 10.0 - 5.0 |  |  |  |  |  |
|  | Từ: 5.0 - 2.0 |  |  |  |  | 0,3 |
|  | Từ: 2.0 - 1.0 |  |  |  |  | 0,7 |
|  | Từ: 1.0 - 0.5 |  |  | 0,3 | 0,5 | 6,3 |
|  | Từ: 0.5 - 0.25 |  |  | 1,8 | 2,8 | 54,2 |
|  | Từ: 0.25 - 0.1 |  |  | 9,4 | 31,6 | 21,0 |
|  | Từ: 0.1 - 0.05 |  |  | 24,1 | 31,0 | 10,3 |
|  | Từ: 0.05 - 0.01 |  |  | 29,5 | 20,5 | 7,3 |
|  | Từ: 0.01 - 0.005 |  |  | 12,6 | 5,9 |  |
|  | < 0.005 |  |  | 22,3 | 7,6 |  |
| 2 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | 30,2 | 20,1 |  |
| 3 | KL thể tích tự nhiên | g | g/cm3 | 1,87 | 2,00 |  |
| 4 | Khối lượng thể tích khô | gC | g/cm3 | 1,44 | 1,67 |  |
| 5 | Khối lượng riêng | D | g/cm3 | 2,70 | 2,69 | 2,64 |
| 6 | Hệ số rỗng | eo | - | 0,880 | 0,615 |  |
| 7 | Độ lỗ rỗng | n | % | 46,7 | 37,9 |  |
| 8 | Độ bão hoà | G | % | 92,5 | 88,0 |  |
| 9 | Giới hạn chảy | WL | % | 38,7 | 22,4 |  |
| 10 | Giới hạn dẻo | WP | % | 23,1 | 16,6 |  |
| 11 | Chỉ số dẻo | IP | % | 15,5 | 5,8 |  |
| 12 | Độ sệt | IS | - | 0,454 | 0,683 |  |
| 13 | Lực dính kết | C | 105Pa | 0,200 | 0,069 |  |
| 14 | Góc ma sát trong | j | Độ | 12˚54' | 16˚55' |  |
| 15 | Hệ số nén lún | a0-0.25 | cm2/kG | 0,163 |  |  |
|  |  | a0,25(0)-0.5 | cm2/kG | 0,081 | 0,047 |  |
|  |  | a0.5-1 | cm2/kG | 0,061 | 0,038 |  |
|  |  | a1-2 | cm2/kG | 0,043 | 0,028 |  |
|  |  | a2-4 | cm2/kG | 0,028 | 0,019 |  |
|  |  | a4-8 | cm2/kG | 0,013 | 0,012 |  |
| 16 | Nén cố kết | σc |  |  |  |  |
|  |  | Cc | daN/cm2 |  |  |  |
|  |  | Cr |  |  |  |  |
|  |  | av1-2 | cm2/daN |  |  |  |
|  |  | Cv | 10-4cm2/ s |  |  |  |
|  |  | E1-2 | daN/cm2 |  |  |  |
|  |  | Kv | 10-7cm/s |  |  |  |
| 20 | Áp lực tính toán quy ước | R0 | kG/cm2 | 1,34 | 0,95 |  |
| 21 | Modun tổng biến dạng | E0 | kG/cm2 | 77 | 158 |  |

## Địa chất thuỷ văn

Nước dưới đất chủ yếu tồn tại trong các không gian rỗng của đất, nguồn cung cấp chủ yếu là nước mưa, nước mặt từ các tầng chứa nước của các sông hồ ngấm xuống. Nguồn thoát chủ yếu là sông, mương rãnh thoát nước trong khu vực công trình, dự án.

## Các hiện tượng địa chất động lực

Nhìn chung điều kiện địa chất động lực trong khu vực xây dựng công trình ổn định, tuy nhiên có thể xảy ra các hiện tượng địa chất trong quá trình thi công như sau:

+ Hiện tượng sụt lở đất, đất chảy khi khai đào hố móng;

+ Hiện tượng nước mặt cũng như mao dẫn trong các lớp sét chảy vào hố móng.

# Kết luận và kiến nghị

## Kết luận

Các công tác khảo sát địa chất công trình tuân thủ chặt chẽ các quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn áp dụng và được giám sát bởi Chủ đầu tư.

Vấn đề an toàn lao động và vệ sinh môi trường được nhà thầu tuân thủ chặt chẽ theo các quy định, trong quá trình thi công không có trường hợp tai nạn lao động nào xảy ra.

Kết quả khảo sát đảm bảo chất lượng, địa tầng chung của các khu vực, cụ thể như sau:

| Lớp 1: | Cát san lấp, đất ruộng, đất thổ nhưỡng; |
| --- | --- |
| Lớp 2: | Cát pha lẫn sét pha, cát, trạng thái chảy; |
| Lớp 3: | Sét pha, trạng thái chảy - dẻo chảy; |
| Lớp 4: | Sét, trạng thái dẻo cứng - nửa cứng; |
| Lớp 5: | Sét pha, trạng thái dẻo mềm - cứng, đôi chỗ có trạng thái nửa cứng; |
| Lớp 6: | Cát pha, trạng thái dẻo; |
| Lớp 8: | Cát hạt mịn, kết cấu chặt - rất chặt. |

## Kiến nghị

Qua kết quả công tác khảo sát với khối lượng 06 hố khoan ở giai đoạn này và 05 hố khoan ở giai đoạn trước, điều kiện địa chất công trình khu vực dự kiến xây dựng đã được làm sáng tỏ.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, chủ trì thiết kế cần nghiên cứu kỹ đặc điểm, tính chất cơ lý của từng lớp đất, so sánh với quy mô, tải trọng công trình để chọn giải pháp móng cho phù hợp, đảm bảo sự ổn định lâu dài cho công trình.

# Các phụ lục kèm theo

| STT | NỘI DUNG | Khổ giấy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mặt bằng vị trí hố khoan khảo sát | A3 |
| 2 | Mặt cắt địa chất công trình | A3 |
| 3 | Hình trụ hố khoan | A4 |
| 4 | Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý đất, đá | A3 |
| 5 | Biểu thí nghiệm cắt, nén, thành phần hạt | A4 |
| 6 | Một số hình ảnh công tác thí nghiệm | A4 |